Bezpečnostní List

Podle přílohy II nařízení REACH - Rady (EU) 2020/878

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

| 1.1. Identifikátor výrobku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: | . |
| Název | FRESH CARE PAVIMENTI |
| UFI : | Y7A0-50SM-600C-DARM |

| 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Určená použití | Průmyslová | Profesionální | Spotřebitelská |
| čistič podlah | - | - |  |
| Nedoporučená použití |  |  |  |
| Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno |  |  |  |

| 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno firmy | Meliconi S.p.A. |
| Adresa | Via Minghetti, 10 |
| Místo a Stát | 40057 Granarolo dell'Emilia |
|  | Italia |

tel. +39 051 6008211

| www.meliconi.com |
| --- |
| E-mail kompetentní osoby |  |
| Osoba odpovědná za bezpečnostní list | info@meliconi.com |

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

V případě potřeby naléhavých informací se obraťte na.

Toxikologické informacní stredisko

Na Bojišti 1

120 00 Praha 2

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Web: www.tis-cz.cz

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení ES 1272/2008 (CLP).

Protože ale výrobek obsahuje nebezpečné látky v koncentraci, která odpovídá oddílu č. 3, vyžaduje si dle nařízení (EU) 2020/878 vystavení listu bezpečnostních údajů se všemi příslušnými informacemi.

| Klasifikace a označení nebezpečí: | -- |
| --- | --- |

2.2. Prvky označení

Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.

| Výstražné symboly nebezpečnosti: | -- |
| --- | --- |

| Signální slova: | -- |
| --- | --- |

| Standardní věty o nebezpečnosti: |  |
| --- | --- |
| EUH210 | Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. |

| Pokyny pro bezpečné zacházení: |  |
| --- | --- |
| P501 | Odstraňte obsah/obal dodržování současných předpisů |

| P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| --- | --- |

| P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |
| --- | --- |

Složení (Směrnici 648/2004)

| Méně než 5% | Neiontové povrchově aktivní látky |
| --- | --- |

Parfémy

Hexyl Cinnamal, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

2.3. Další nebezpečnost

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci ≥ 0,1%.

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Irelevantní informace

3.2. Směsi

Obsahuje:

| Identifikace | x = Konc. % | Klasifikace (ES) 1272/2008 (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ethanol |  |  |  |
| INDEX 603-002-00-5 | 2 ≤ x < 2,5 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 |  |
| CE 200-578-6 |  | Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50% |  |
| CAS 64-17-5 |  |  |  |
| Reg. REACH 01-2119457610-43 |  |  |  |
| 2-butoxyethan-1-ol |  |  |  |
| INDEX 603-014-00-0 | 2 ≤ x < 2,5 | Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |  |
| CE 203-905-0 |  | ATE Oral: 500 mg/kg, ATE Inhalation výpary: 3 mg/l |  |
| CAS 111-76-2 |  |  |  |
| Reg. REACH 01-2119475108-36 |  |  |  |
| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |  |
| INDEX - | 1 ≤ x < 1,5 | Látka pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovni prostředí. |  |
| CE 252-104-2 |  |  |  |
| CAS 34590-94-8 |  |  |  |
| Reg. REACH 01-2119450011-60 |  |  |  |
| DIPHENYL ETHER |  |  |  |
| INDEX - | 0 < x < 0,05 | Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412 |  |
| CE 202-981-2 |  |  |  |
| CAS 101-84-8 |  |  |  |
| Reg. REACH 01-2119472545-33 |  |  |  |
| pentyl-acetát |  |  |  |
| INDEX 607-130-00-2 | 0 < x < 0,05 | Flam. Liq. 3 H226, EUH066, Poznámka klasifikace podle přílohy VI nařízení CLP: C |  |
| CE 204-662-3 |  |  |  |
| CAS 123-92-2 |  |  |  |
| Reg. REACH 01-2119548408-32 |  |  |  |

Plný text označení rizika (H) je uveden v oddílu 16 tohoto listu.

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Nepředpokládají se reakce, které by vyžadovaly zajištění speciálních opatření první pomoci. Následující informace jsou praktické pokyny pro správný postup při kontaktu s chemickým výrobkem, i když není nebezpečný.

V případě pochybností nebo výskytu příznaků se obraťte na lékaře a předložte mu tento dokument.

V případě vážných příznaků žádejte okamžitou zdravotní záchrannou službu.

OČI: Vyjměte případné kontaktní čočky, pokud situace umožňuje snadné provedené tohoto zásahu. Okamžitě vymývejte oči proudem vody po dobu nejméně 15 minut; víčka držte pořádně otevřena. Ihned vyhledejte lékaře.

POKOŽKA: Kontaminovaný oděv svlékněte. Okamžitě a důkladně omyjte tekoucí vodou (a mýdlem, je-li to možné). Vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte dalšímu kontaktu se znečištěným oděvem.

POŽITÍ: Nevyvolávat zvracení pokud nebylo výslovně povoleno lékařem. Nepodávat nic ústy, pokud je osoba v bezvědomí. Ihned vyhledejte lékaře.

VDECHNUTÍ: Odveďte poškozeného na čerstvý vzduch, daleko od místa nehody. Ihned vyhledejte lékaře.

Ochrana záchranářů

Je dobrým pravidlem aby osoba, která přispěchá na pomoc subjektu, který byl exponován  chemické látce nebo směsi, nosila osobní ochranné prostředky. O jaké prostředky půjde, závisí na nebezpečí látky nebo směsi, na způsobu expozice a na stupni kontaminace. Nejsou-li dostupné přesnější pokyny, doporučuje se používat jednorázové rukavice pro případ kontaktu s biologickými kapalinami. OOS vhodné pro vlastnosti látky nebo směsi zvolte dle oddílu 8.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Konkrétní informace o příznacích a účincích, které výrobek způsobuje, nejsou známé.

OPOŽDĚNÉ ÚČINKY: Na základě informací, které máme v současné době k dispozici, nejsou známy případy opožděné reakce při expozici a tento výrobek.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokud se objeví příznaky, ať už akutní nebo opožděné, vyhledejte lékaře.

Prostředky, které musí být na pracovišti k dispozici pro okamžité specifické ošetření

Tekoucí voda k umytí kůže a očí.

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

VHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY

Hasící přístroje: sněhový, pěnový, práškový. Pokud se vylitý a vysypaný materiál nezapálil, lze použít vodní aerosol k rozptýlení zápalných výparů a k ochraně osob, které pracují na zastavení úniku materiálu.

NEVHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY

Nepoužívat proud vody. Voda není účinná pro hašení požáru, může být nicméně použita k ochlazení zavřených nádob vystavených plamenům a tudíž k prevenci proti prasknutí a explozím.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÉ EXPOZICÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU

V nádobách vystavených ohni se může vyvíjet přetlak s nebezpečím výbuchu. Zabránit vdechování splodin hoření.

5.3. Pokyny pro hasiče

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ochladit nádoby proudem vody, abyste předešli rozkládání produktu a vzniku látek potenciálně zdraví nebezpečných. Vždy oblékat kompletní výbavu protipožární ochrany. Odčerpat použité hasební vody, které nesmí být vypuštěny do kanalizace. Zlikvidovat použitou hasební vodu a zbytky požáru podle platných norem.

VÝBAVA

Normální pomůcky pro hašení požárů, jako respirační přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (EN 137), ohnivzdorná kombinéza (EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasičské holínky (HO A29 nebo A30).

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nehrozí-li nebezpečí, zastavit únik.

Používejte vhodné ochranné prostředky (včetně prostředků osobní ochrany dle oddílu 8 bezpečnostního listu) za účelem předcházení kontaminace pokožky, očí a osobních oděvů. Tyto pokyny platí jak pro osoby při výkonu práce tak i pro nouzové zásahy.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku produktu do kanalizace, povrchových a podpovrchových vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Vysajte vylitý materiál do vhodné nádoby. Posuďte kompatibilitu nádoby, kterou budete na tento produkt používat, dle údajů v oddíle 10. Zbytek nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu.

Zajistit dostatečné větrání místa úniku. Likvidace kontaminovaného materiálu musí být provedena v souladu s ustanoveními bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Případné informace týkající se osobní ochrany a likvidace jsou uvedené v oddíllech 8 a 13.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Skladovat daleko od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně, nekuřte, nepoužívejte zápalky nebo zapalovače. Pokud není zajištěno potřebné větrání, páry se mohou hromadit u podlahy a vznítit se i v případě vzdáleného zdroje s hrozícím nebezpečím návratu plamene. Zamezit akumulaci elektrostatických výbojů. V případě velkorozměrných balení během přečerpávání zajistěte připojení k uzemnění a noste antistatickou obuv. Energické míchání a rychlé protékaní kapaliny potrubím a zařízeními může vést k vytváření a hromadění elektrostatického náboje. Při manipulaci nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, jinak hrozí nebezpečí požáru a výbuchu. Nádoby otevírejte opatrně, mohou být pod tlakem. Při práci nekonzumujte potraviny ani nápoje a nekuřte. Zabraňte úniku produktu do životního prostředí.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovat jen v původní nádobě. Skladujte v uzavřených nádobách na dobře větraném místě, chraňte před přímým dopadem slunečních paprsků. Skladujte na chladném a dobře větraném místě; skladujte mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného plamene, jisker a jiných zdrojů vznícení. Nádoby uskladňujte daleko od případných nekompatibilních materiálů - viz oddíl 10.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Regulační odkazy:

| AUS | Österreich | Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwerteverordnung 2024, Fassung vom 12.12.2024 |
| --- | --- | --- |
| BEL | Belgique | Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-être au travail |
| BGR | България | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.) |
| CHE | Suisse / Schweiz | Valeurs limites d`exposition aux postes de travail: VME/VLE (SUVA). Grenzwerte am Arbeitsplatz: MAK (SUVA) |
| CYP | Κύπρος | Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 38 του περί Ασφάλ |
| CZE | Česká Republika | NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. října 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů |
| DEU | Deutschland | WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe |
| DNK | Danmark | BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet |
| ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024 |
| EST | Eesti | Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 2024 |
| FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021 |
| FIN | Suomi | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25 |
| GRC | Ελλάδα | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``» |
| HUN | Magyarország | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről |
| HRV | Hrvatska | PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA |
| ITA | Italia | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 |
| IRL | Éire | 2024 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations (2001-2021) & the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances) Regulations (2024) |
| LUX | Luxembourg | Règlement grand-ducal du 17 mars 2021 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de trava |
| LTU | Lietuva | Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo |
| LVA | Latvija | Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" Oficiāālāās publikāācijas Nr.: 2024/65.2 |
| NOR | Norge | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55 |
| NLD | Nederland | Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431 |
| PRT | Portugal | Decreto-Lei n.º 102/2024, de 4 de dezembro. Sumário: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2022/431, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos e procede à quarta alteração |
| POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |
| ROU | România | HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi ca |
| SWE | Sverige | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön |
| SVK | Slovensko | 121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci |
| SVN | Slovenija | Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024 |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) |
| EU | OEL EU | Směrnice (EU) 2022/431; Směrnice (EU) 2019/1831; Směrnice (EU) 2019/130; Směrnice (EU) 2019/983; Směrnice (EU) 2017/2398; Směrnice (EU) 2017/164; Směrnice 2009/161/EU; Směrnice 2006/15/ES; Směrnice 2004/37/ES; Směrnice 2000/39/ES; Směrnice 98/24/ES; Směrnice 91/322/EHS. |

| ethanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezní hodnota povolené koncentrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh | Stát |  | TWA/8h |  |  | STEL/15min |  |  |  |  |  | Poznámky / Připomínky |  |  |  |
|  |  |  | mg/m3 |  | ppm | mg/m3 |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| MAK | AUS |  | 1900 |  | 1000 | 3800 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | BEL |  | 1907 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | BGR |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAK | CHE |  | 960 |  | 500 | 1920 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| VME/VLE | CHE |  | 960 |  | 500 | 1920 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | CZE |  | 1000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGW | DEU |  | 380 |  | 200 | 1520 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| MAK | DEU |  | 380 |  | 200 | 1520 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | DNK |  | 1900 |  | 1000 | 3800 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| VLA | ESP |  |  |  |  | 1910 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | EST |  | 1000 |  | 500 | 1900 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | FRA |  | 1900 |  | 1000 | 9500 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| HTP | FIN |  | 1900 |  | 1000 | 2500 |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | GRC |  | 1900 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK | HUN |  | 1900 |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GVI/KGVI | HRV |  | 1900 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OELV | IRL |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RD | LTU |  | 1000 |  | 500 | 1900 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RV | LVA |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | NOR |  | 950 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TGG | NLD |  | 260 |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | ROU |  | 1900 |  | 1000 | 9500 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| NGV/KGV | SWE |  | 1000 |  | 500 | 1900 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| NPEL | SVK |  | 960 |  | 500 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEL | GBR |  | 1920 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve sladké vodě |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve mořské vodě |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování |  |  |  |  |  |  | 2,75 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava) |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Účinky na spotřebitele |  |  |  |  |  | Účinky na zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob expozice |  | Lokálně akutní |  | System akutní | Lokálně chronické |  | System chronické | Lokálně akutní |  |  | System akutní |  | Lokálně chronické |  | System chronické |
| Orální |  |  |  |  |  |  | 87 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdechnutí |  |  |  |  |  |  | 114 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | 950 mg/m3 |
| Dermální |  |  |  |  |  |  | 206 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  | 343 mg/kg bw/d |

| 2-butoxyethan-1-ol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezní hodnota povolené koncentrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh | Stát |  | TWA/8h |  |  | STEL/15min |  |  |  |  |  | Poznámky / Připomínky |  |  |  |
|  |  |  | mg/m3 |  | ppm | mg/m3 |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| MAK | AUS |  | 98 |  | 20 | 200 |  |  | 40 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | BEL |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | BGR |  | 98 |  |  | 246 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| MAK | CHE |  | 49 |  | 10 | 98 |  |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VME/VLE | CHE |  | 49 |  | 10 | 98 |  |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | CYP |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | CZE |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| AGW | DEU |  | 49 |  | 10 | 98 |  |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| MAK | DEU |  | 49 |  | 10 | 98 |  |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | DNK |  | 98 |  | 20 | 196 |  |  | 40 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLA | ESP |  | 98 |  | 20 | 245 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | EST |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | FRA |  | 49 |  | 10 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| HTP | FIN |  | 98 |  | 20 | 250 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | GRC |  | 120 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK | HUN |  | 98 |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GVI/KGVI | HRV |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | ITA |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| OELV | IRL |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VL | LUX |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| RD | LTU |  | 50 |  | 10 | 100 |  |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| RV | LVA |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | NOR |  | 50 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TGG | NLD |  | 100 |  | 20,4 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLE | PRT |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL |  | 98 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | ROU |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| NGV/KGV | SWE |  | 50 |  | 10 | 246 |  |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| NPEL | SVK |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| MV | SVN |  | 98 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| WEL | GBR |  | 123 |  | 25 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| OEL | EU |  | 98 |  | 20 | 246 |  |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve sladké vodě |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve mořské vodě |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. |  |  |  |  |  |  | 34,6 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. |  |  |  |  |  |  | 463 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava) |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | mg/kg food |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Účinky na spotřebitele |  |  |  |  |  | Účinky na zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob expozice |  | Lokálně akutní |  | System akutní | Lokálně chronické |  | System chronické | Lokálně akutní |  |  | System akutní |  | Lokálně chronické |  | System chronické |
| Orální |  |  |  | 26,7 mg/kg bw/d |  |  | 6,3 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdechnutí |  | 147 mg/m3 |  | 426 mg/m3 |  |  | 59 mg/m3 | 246 mg/m3 |  |  | 1091 mg/m3 |  |  |  | 98 mg/m3 |
| Dermální |  |  |  | 89 mg/kg bw/d |  |  | 75 mg/kg bw/d |  |  |  | 89 mg/kg bw/d |  |  |  | 125 mg/kg bw/d |

| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezní hodnota povolené koncentrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh | Stát |  | TWA/8h |  |  | STEL/15min |  |  |  |  |  | Poznámky / Připomínky |  |  |  |
|  |  |  | mg/m3 |  | ppm | mg/m3 |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| MAK | AUS |  | 307 |  | 50 | 614 |  |  | 100 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | BEL |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | BGR |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| MAK | CHE |  | 300 |  | 50 | 300 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| VME/VLE | CHE |  | 300 |  | 50 | 300 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | CYP |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | CZE |  | 270 |  |  | 550 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| AGW | DEU |  | 310 |  | 50 | 310 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| MAK | DEU |  | 310 |  | 50 | 310 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | DNK |  | 309 |  | 50 | 618 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| VLA | ESP |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | EST |  | 300 |  | 50 | 450 |  |  | 75 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | FRA |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| HTP | FIN |  | 310 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | GRC |  | 600 |  | 100 | 900 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| AK | HUN |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | ITA |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| OELV | IRL |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| RD | LTU |  | 300 |  | 50 | 450 |  |  | 75 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| RV | LVA |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | NOR |  | 300 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TGG | NLD |  | 300 |  | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLE | PRT |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL |  | 240 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | ROU |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NGV/KGV | SWE |  | 300 |  | 50 | 450 |  |  | 75 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| NPEL | SVK |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| MV | SVN |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| WEL | GBR |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| OEL | EU |  | 308 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve sladké vodě |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve mořské vodě |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. |  |  |  |  |  |  | 70,2 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. |  |  |  |  |  |  | 7,02 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro mořské vodě, přerušované uvolňování |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. |  |  |  |  |  |  | 4,168 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. |  |  |  |  |  |  | 2,74 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Účinky na spotřebitele |  |  |  |  |  | Účinky na zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob expozice |  | Lokálně akutní |  | System akutní | Lokálně chronické |  | System chronické | Lokálně akutní |  |  | System akutní |  | Lokálně chronické |  | System chronické |
| Orální |  |  |  |  |  |  | 36 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdechnutí |  |  |  |  |  |  | 37,2 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | 308 mg/m3 |
| Dermální |  |  |  |  |  |  | 121 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  | 283 mg/kg bw/d |

| DIPHENYL ETHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezní hodnota povolené koncentrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh | Stát |  | TWA/8h |  |  | STEL/15min |  |  |  |  |  | Poznámky / Připomínky |  |  |  |
|  |  |  | mg/m3 |  | ppm | mg/m3 |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| MAK | AUS |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | BEL |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MAK | CHE |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| AGW | DEU |  | 7,1 |  | 1 | 7,1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| MAK | DEU |  | 7,1 |  | 1 | 7,1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | DNK |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| VLA | ESP |  | 7,1 |  | 1 | 14,2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | FRA |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| HTP | FIN |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| AK | HUN |  | 7 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | ITA |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| OELV | IRL |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RV | LVA |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | NOR |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| TGG | NLD |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | ROU |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| NGV/KGV | SWE |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| WEL | GBR |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| OEL | EU |  | 7 |  | 1 | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve sladké vodě |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve mořské vodě |  |  |  |  |  |  | 0,00017 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. |  |  |  |  |  |  | 0,345 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. |  |  |  |  |  |  | 0,0345 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. |  |  |  |  |  |  | 0,0681 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Účinky na spotřebitele |  |  |  |  |  | Účinky na zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob expozice |  | Lokálně akutní |  | System akutní | Lokálně chronické |  | System chronické | Lokálně akutní |  |  | System akutní |  | Lokálně chronické |  | System chronické |
| Vdechnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,68 mg/m3 |  | 245,8 mg/m3 |
| Dermální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 mg/cm2 |  | 58,3 mg/kg bw/d |

| pentyl-acetát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezní hodnota povolené koncentrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh | Stát |  | TWA/8h |  |  | STEL/15min |  |  |  |  |  | Poznámky / Připomínky |  |  |  |
|  |  |  | mg/m3 |  | ppm | mg/m3 |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| MAK | AUS |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | BEL |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| MAK | CHE |  | 260 |  | 50 | 260 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| AGW | DEU |  | 270 |  | 50 | 270 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| MAK | DEU |  | 270 |  | 50 | 270 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | DNK |  | 271 |  | 50 | 532 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| VLA | ESP |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | FRA |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| HTP | FIN |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| AK | HUN |  | 270 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | ITA |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| OELV | IRL |  | 260 |  | 50 | 520 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RV | LVA |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | NOR |  | 260 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TGG | NLD |  |  |  |  | 530 |  |  | 98,1 |  |  |  |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL |  | 250 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | ROU |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| NGV/KGV | SWE |  | 500 |  | 100 | 800 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| WEL | GBR |  | 270 |  | 50 | 541 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| OEL | EU |  | 270 |  | 50 | 540 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve sladké vodě |  |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota ve mořské vodě |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Účinky na spotřebitele |  |  |  |  |  | Účinky na zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob expozice |  | Lokálně akutní |  | System akutní | Lokálně chronické |  | System chronické | Lokálně akutní |  |  | System akutní |  | Lokálně chronické |  | System chronické |
| Orální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 mg/kg bw/d |
| Vdechnutí |  |  |  |  |  |  | 5,1 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 mg/m3 |
| Dermální |  |  |  |  |  |  | 1,47 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 mg/kg bw/d |

Legenda:

(C) = CEILING   ;   VDECH = Vdechovatelná frakce   ;   RESPIR = Respirabilní frakce   ;   THORAK = Thorakální frakce.

VND = identifikované nebezpečí ale neuvádí se žádná DNEL/PNEC   ;   NEA = nepředpokládá se žádná expozicee   ;   NPI = žádné nebezpečí nebylo identifikováno   ;   LOW = nízké nebezpečí   ;   MED = střední nebezpečí   ;   HIGH = vysoké nebezpečí.

8.2. Omezování expozice

Vzhledem k tomu, že použití vhodných technických opatření by mělo mít vždy přednost oproti vybavení prostředky osobní ochrany, zajistěte dobré větrání na pracovišti pomocí účinného místního odsávání.

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou používejte pracovní rukavice kategorie III.

Při výběru materiálu pracovních rukavic je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti (viz norma EN 374): kompatibilita, rozklad, čas permeace.

V případě přípravků musí být odolnost pracovních rukavic vůči chemickým činidlům prověřena ještě před použitím, neboť není předvídatelná. Doba opotřebování rukavic závisí na tom, jak dlouho a jakým způsobem se používají.

OCHRANA POKOŽKY

Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a bezpečnostní pracovní obuv kategorie I (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po svlečení ochranného oděvu se umyjte vodou a mýdlem.

OCHRANA OČÍ

Doporučuje se použití hermetických ochranných brýlí (viz norma EN ISO 16321).

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Použití ochranných prostředků dýchacích cest je nezbytné, nejsou-li přijatá technická opatření dostatečně účinná pro omezení expozice při práci na uvažované prahové hodnoty. Se doporučuje použití obličejové masky s filtrem typu A, jehož třída (1, 2 nebo 3) se zvolí na základě mezní koncentrace použitelnosti. (viz norma EN 14387).

Pokud je uvažovaná látka bez zápachu nebo je její prahová hodnota pachu vyšší než příslušná hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, používejte respirační přístroj se stlačeným vzduchem s otevřeným okruhem (ref. norma EN 137) nebo respirační přístroj s přívodem vzduchu zvenku (ref. norma EN 138). Při volbě správného ochranného prostředku dýchacích cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Emise, které vznikají při výrobních procesech včetně těch, které emitují ventilační zařízení, by se měly měřit s ohledem na dodržování legislativy na ochranu životního prostředí.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| Vlastnosti | Hodnota | Informace |
| --- | --- | --- |
| Skupenství | kapalina | Teplota: 20 °C |
| Barva | bezbarevná | Teplota: 20 °C |
| Zápach | ovocný |  |
| Bod tání / bod tuhnutí | 0 °C | Metoda:literární údaje |
|  |  | Látka:VODA |
| Počáteční bod varu | 97 °C | Metoda:ASTM D 86 - 23 |
|  |  | Poznámka:Zpráva o testování RAV54128 07/08/2025 |
| Hořlavost | Látka/směs není hořlavá |  |
| Dolní mezní hodnoty výbušnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Nepřítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi v souladu s ustanoveními přílohy I, část 2, kap. 2.1.4.3 nařízení (ES) 1272/2008 - CLP |
| Horní mezní hodnoty výbušnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Nepřítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi v souladu s ustanoveními přílohy I, část 2, kap. 2.1.4.3 nařízení (ES) 1272/2008 - CLP |
| Bod vzplanutí | > 98 °C | Metoda:UNI EN ISO 2719:2021 |
|  |  | Poznámka:Poměr testu RAV54128 07/08/2025. Produkt není hořlavý |
| Teplota samovznícení | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu. |
| Teplota rozkladu | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Vztahuje se pouze na autoritativní látky a směsi, organické peroxidy a další látky a směsi, které Mohou se rozložit |
| pH | 6 - 7 | Koncentrace: 100 % |
|  |  | Teplota: 20 °C |
| Kinematická viskozita | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu. |
| Rozpustnost | Kompletní ve vodě | Teplota: 20 °C |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | není k dispozici | Důvod chybění údajů:se nevztahuje na anorganické a iontové kapaliny a zpravidla se nevztahuje na směsice |
| Tlak páry | 17,69 mmHg | Metoda:ODPOVĚDNOST LITERATURY |
|  |  | Látka:VODA |
|  |  | Tlak páry: 17,5 mmHg |
|  |  | Teplota: 20 °C |
| Hustota a/nebo relativní hustota | 1 - 1,05 g/cm3 | Teplota: 20 °C |
| Relativní hustota páry | 0,0006 | Metoda:Literární údaje |
|  |  | Poznámka:kg/dm3 |
|  |  | Látka:VODA |
|  |  | Teplota: 0 °C |

Charakteristiky částic

Medián ekvivalentního průměru

|  | Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky |
| --- | --- | --- |

Rozložení stran

|  | Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky |
| --- | --- | --- |

Prašnost

|  | Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky |
| --- | --- | --- |

Specifický povrch

|  | Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky |
| --- | --- | --- |

Tvar

|  | Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky |
| --- | --- | --- |

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Údaje nejsou k dispozici

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti

| Kyselá/alkalická rezerva | není k dispozici | Poznámka:Testy na kapacitě pufru látky/směsi nebyly provedeny. |
| --- | --- | --- |
| Mísitelnost | není k dispozici | Poznámka:Viz oddíl 9.1 Rozpustnost |
| Celkový obsah pevných látek | 1,00 % | Poznámka:% |
|  |  | Teplota: 20 °C |
| VOC (Směrnice 2010/75/EU) | 4,52 % - 45,00 | g/l |
| Výbušné vlastnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Nepřítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi v souladu s ustanoveními přílohy I, část 2, kap. 2.1.4.3 nařízení (ES) 1272/2008 - CLP |
| Oxidační vlastnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Neexistují požadavky týkající se přítomnosti atomů nebo chemických vazeb spojených s oxidačními vlastnostmi v molekulách složek podle přílohy I, část 2, 2.13.4 nařízení (CE) 1272/2008 |

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normálních podmínek použití nehrozí mimořádné nebezpečí reakce s jinými látkami.

2-butoxyethan-1-ol

Rozkládá se vlivem tepla.

Rozkládá se kvůli účinku tepla

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Může reagovat s: oxidující látky.Při zahřívání za účelem rozkladu uvolňuje: dráždivé výpary,slitiny zinku.

Forma peroxidu s: vzduch

10.2. Chemická stabilita

Látka je stabilní v normálních podmínkách použití a skladování.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Páry mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem.

ethanol

Nebezpečí výbuchu při kontaktu s: alkalické kovy,alkalické oxidy,chlornan vápenatý,fluorid sirný,anhydrid kyseliny octové,kyseliny,koncentrovaný peroxid vodíku,chloristany,kyselina chloristá,chloristan nitrilový,dusičnan rtuťný,kyselina dusičná,stříbro,dusičnan stříbrný,amoniak,oxid stříbrný,amoniak,silná oxidační činidla,oxid dusičitý.Může nebezpečně reagovat s: bromoacetylén,acetylén chlorid,fluorid brómu,oxid chromový,chromylchlorid,fluor,terc-butoxid draselný,hydrid lithný,oxid fosforitý,černá platina,chlorid zirkoničitý,jodid zirkoničitý.Tvoří výbušné směsi s: vzduch.

Riziko exploze v kontaktu s: alkalickými kovy, oxidy alkalických, chlornan vápníkem, monofluorid síry, octové anhydrid, kyseliny, kyseliny, kyseliny,

Koncentrovaný peroxid vodíku, perlorovaný, kyselina percidová, perlonitril, dusičnan rtuti, kyselina dusičná, stříbro, dusičnan of

Stříbro, amoniak, oxid stříbrné, amoniak, silné oxidační činidla, oxid dusík

Může nebezpečně reagovat s: bromo acetilenem, chlorem acetylenem, trifluoruro di Bromo, chromem tři oxid, chromil chlorid, fluor, fluorin,

Ter-Butoxid draselný, lithium hydrokum, pěstounský oxid, černý platina, zirkonium chlorid (IV), zirkonium jodid (IV)

Vytvářejte výbušné směsi s: vzduch

Riziko exploze v kontaktu s: alkalické kovy, alkalické oxidy, chlornan vápníku, monofluorid síry,,

Accetické anhydridy, kyseliny, koncentrovaný peroxid vodíku, percorted, kyselina percidová, perlonitril, dusičnan OF OF of dusičnan

Rtuť, kyselina dusičná, stříbro, dusičnan stříbrné, amoniak, oxid stříbrné, amoniak, oxidační činidla

Silný oxid dusík

2-butoxyethan-1-ol

Může nebezpečně reagovat s: hliník,oxidační činidla.Tvoří peroxidy s: vzduch.

Může nebezpečně reagovat s: hliníkem, oxidačními látkami

Forma peroxidu s: vzduch

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Může reagovat násilně s: silnými oxidačními látkami

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před přehřátím. Zamezit akumulaci elektrostatických výbojů. Chraňte před veškerými zápalnými zdroji.

ethanol

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla,otevřený oheň.

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla, plameny volných plamenů

2-butoxyethan-1-ol

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla,otevřený oheň.

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla, plameny volných plamenů

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla

Možnost exploze

10.5. Neslučitelné materiály

Údaje nejsou k dispozici

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při tepelném rozkladu nebo v případě požáru se mohou uvolňovat zdraví škodlivé plyny.

2-butoxyethan-1-ol

Může vytvářet: vodík.

Může se vyvinout: vodík

ODDÍL 11. Toxikologické informace

Při nedostatku experimentálních toxikologických údajů o samotném výrobku bylo případné nebezpečí výrobku pro zdraví posouzeno na základě látek, které výrobek obsahuje, dle kriterií stanovených referenční normou pro klasifikaci.

Pro posouzení toxikologických vlivů při expozici na výrobek tudíž uvažujte koncentrace jednotlivých nebezpečných látek, které by byly uvedeny v oddílu 3.

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v Nařízení (ES) č. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus účinku a jiné informace

Údaje nejsou k dispozici

Informace o pravděpodobných cestách expozice

Údaje nejsou k dispozici

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Údaje nejsou k dispozici

Interaktivní účinky

Údaje nejsou k dispozici

AKUTNÍ TOXICITA

| ATE (Inhalation - výpary) směsi: | > 20 mg/l |
| --- | --- |
| ATE (Oral) směsi: | >2000 mg/kg |
| ATE (Dermal) směsi: | Není klasifikováno (žádná významná složka) |

ethanol

| LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg Rat |
| --- | --- |
| LC50 (Inhalation výpary): | 120 mg/l/4h Pimephales promelas |

2-butoxyethan-1-ol

| LD50 (Dermal): | > 2000 mg/kg bw Guinea pig - OECD 402 |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | 1200 mg/kg bw Rat |
| ATE (Oral): | 500 mg/kg odhad z tabulky 3.1.2 Přílohy I Nařízení CLP |
|  | (údaj použitý pro výpočet odhadu akutní toxicity směsi) |
| LC50 (Inhalation výpary): | 3 mg/l Rat |

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

| LD50 (Dermal): | 9500 mg/kg rabbit |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg rat |

DIPHENYL ETHER

| LD50 (Dermal): | 7940 mg/kg rabbit |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | 2830 mg/kg rat |

pentyl-acetát

| LD50 (Oral): | 7400 mg/kg rat |
| --- | --- |

ŽÍRAVOST / DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

2-butoxyethan-1-ol

Dráždivé v kontaktu s kůží.

VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

2-butoxyethan-1-ol

Dráždí kontaktem s očima.

SENZIBILIZACE DÝCHACÍCH CEST/SENZIBILIZACE KŮŽE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

Senzibilizace dýchacích cest

2-butoxyethan-1-ol

Škodlivé pro inhalaci. Vystavení velmi vysokým koncentracím aerosolu může způsobit podráždění očí, nosu a

Gola, stejně jako deprese centrálního nervového systému.

MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

KARCINOGENITA

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - OPAKOVANÁ EXPOZICE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

NEBEZPEČNÁ PŘI VDECHNUTÍ

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na lidské zdraví.

2-butoxyethan-1-ol

Nebezpečí absorpce kůže.

Expozice velmi vysokým koncentracím aerosolu může způsobit podráždění očí, nosu a krku, stejně jako deprese

centrálního nervového systému.

ODDÍL 12. Ekologické informace

Přijmout dobré pracovní postupy, vyhnout se odhazování odpadků. Uvědomte příslušné orgány, pokud se látka dostala do vodních toků nebo pokud došlo ke kontaminaci půdy nebo vegetace.

12.1. Toxicita

| ethanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - pro Ryby |  | 14200 mg/l/96h |
| EC50 - pro Korýše |  | 454 mg/l/48h |
| EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny |  | 275 mg/l/72h |
| Chronická NOEC pro ryby |  | 250 mg/l |
| Chronická NOEC pro korýše |  | 96 mg/l |
| Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny |  | 11,5 mg/l |

| 2-butoxyethan-1-ol |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - pro Ryby |  | 1474 mg/l/96h Menidia beryllina |
| EC50 - pro Korýše |  | 1550 mg/l/48h Daphnia magna |
| EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny |  | 1840 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata |
| Chronická NOEC pro ryby |  | > 100 mg/l BRACHYDANIO RERIO |
| Chronická NOEC pro korýše |  | 100 mg/l/48 h Daphnia magna |

| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EC50 - pro Korýše |  | > 1919 mg/l/48h |
| EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny |  | > 1000 mg/l/72h |

| DIPHENYL ETHER |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - pro Ryby |  | 4,2 mg/l/96h Oncorynchus mykiss; OECD 203 |
| EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny |  | 0,58 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201 |
| Chronická NOEC pro ryby |  | 3,2 mg/l |
| Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny |  | 0,25 mg/l |

| pentyl-acetát |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - pro Ryby |  | > 22 mg/l/96h |
| EC50 - pro Korýše |  | 42 mg/l/48h |
| EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny |  | > 100 mg/l/48h |

12.2. Perzistence a rozložitelnost

| ethanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpustnost ve vodě: |  | 10000 mg/l |
| Rychlý rozklad |  |  |

| 2-butoxyethan-1-ol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpustnost ve vodě: |  | 10000 mg/l |
| Rychlý rozklad |  |  |

| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpustnost ve vodě: |  | 10000 mg/l |
| Rychlý rozklad |  |  |

| DIPHENYL ETHER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rychlý rozklad |  | 76%; 28d; OECD 301D |

| pentyl-acetát |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rychlý rozklad |  | OECD Guideline No. 301F; 88%; 28d (read across) |

12.3. Bioakumulační potenciál

| ethanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | -0,35 Log Kow |

| 2-butoxyethan-1-ol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | 0,81 Log Kow |

| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | 0,004 Log Kow |

| DIPHENYL ETHER |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCF |  | 594 |

| pentyl-acetát |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCF |  | 28,1 |

12.4. Mobilita v půdě

| DIPHENYL ETHER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdělovací koeficient: půda/voda |  | 3,3 |

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na životní prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu jako takové jsou považovány za ostatní odpad, který není nebezpečný.

Likvidace musí být svěřena firmě oprávněné k nakládání s odpady, podle národních a případně místních předpisů:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění

Vyhláška č. 8/2021 Sb., katalog odpadů v platném znění

Nakládání s odpady vzniklými při používání nebo rozptylování tohoto výrobku musí být organizováno v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. Případná potřeba osobních ochranných prostředků viz oddíl 8.

KONTAMINOVANÉ OBALY

Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady.

ODDÍL 14. Informace pro přepravu

Výrobek není třeba považovat za nebezpečný ve smyslu platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. UN číslo nebo ID číslo

není aplikovatelné

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

není aplikovatelné

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

není aplikovatelné

14.4. Obalová skupina

není aplikovatelné

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není aplikovatelné

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

není aplikovatelné

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Irelevantní informace

ODDÍL 15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Kategorie Seveso - Směrnice 2012/18/EU: Žádná

Omezení týkající se produktu nebo látek, které obsahuje dle přílohy XVII nařízení ES 1907/2006

Produkt

| Bod | 40 |  |
| --- | --- | --- |

Obsažené látky

| Bod | 75 | 2-butoxyethan-1-ol Reg. REACH: 01-2119475108-36 |
| --- | --- | --- |

| Bod | 75 | ethanol Reg. REACH: 01-2119457610-43 |
| --- | --- | --- |

Rady (EÚ) 2019/1148 - o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

není aplikovatelné

Látky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)

Podle dostupných údajů ne ≥ obsah SVHC látek ve výrobku 0,1%.

Látky vyžadující povolení (příloha XIV REACH)

Žádná

Látky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost při vývozu Nařízení (ES) 649/2012:

Žádná

Látky, které jsou předmětem Rotterdamské úmluvy:

Žádná

Látky, které jsou předmětem Stockholmské úmluvy:

Žádná

Hygienické kontroly

Údaje nejsou k dispozici

Rady (ES) No. 648/2004

Složení v souladu s Směrnici (ES) No. 648/2004

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnici (ES) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

Klasifikace z hlediska znečištění vodních zdrojů v Německu (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Látky málo škodlivé pro vodní zdroje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno pro přípravek/látky uvedené v části 3.

ODDÍL 16. Další informace

Text označení nebezpečí (H) uvedené v oddílech 2-3 formuláře:

| Flam. Liq. 2 | Hořlavá kapalina, kategorie 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Flam. Liq. 3 | Hořlavá kapalina, kategorie 3 |  |
| Acute Tox. 3 | Akutní toxicita, kategorie 3 |  |
| Acute Tox. 4 | Akutní toxicita, kategorie 4 |  |
| Eye Irrit. 2 | Podráždění očí, kategorie 2 |  |
| Skin Irrit. 2 | Dráždivost pro kůži, kategorie 2 |  |
| Aquatic Acute 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí, akutní toxicita, kategorie 1 |  |
| Aquatic Chronic 3 | Nebezpečný pro vodní prostředí, chronická toxicita, kategorie 3 |  |
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry. |  |
| H226 | Hořlavá kapalina a páry. |  |
| H331 | Toxický při vdechování. |  |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití. |  |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |
| H315 | Dráždí kůži. |  |
| H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |
| H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |
| EUH066 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |  |
| EUH210 | Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. |  |

LEGENDA:

- ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

- ATE / OAT: Odhad Akutní Toxicity

- CAS: Numerický identifikátor podle databáze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, při níž se vliv projeví u 50% testované populace

- CE: Numerický identifikátor v ESIS (evropská databáze existujících chemických látek)

- CLP: Nařízení (ES) 1272/2008

- DNEL: Odvozená hladina expozice bez následků

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

- IATA DGR: Přiručka pro přepravu nebezpečného nákladu Mezinárodní asociace leteckých dopravců

- IC50: Koncentrace vyvolávající 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží

- IMO: Mezinárodní námořní organizace

- INDEX: Numerický identifikátor dle přílohy VI ke CLP

- LC50: 50% letální koncentrace

- LD50: 50% letální dávka

- OEL: Mezní hodnota expozice při práci

- PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický

- PEC: Předpokládaná koncentrace v životním prostředí

- PEL: Přípustný expoziční limit

- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku

- PMT: Perzistentní, mobilní a toxický

- REACH: Nařízení (ES) 1907/2006

- RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

- TLV: Mezní hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, která nesmí být při pracovní expozici v žádném okamžiku překročena.

- TWA: Časově vyvážený průměr

- TWA STEL: Krátkodobý expoziční limit

- VOC: Těkavá organická látka

- vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

- vPvM: Vysoce perzistentní a vysoce mobilní

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIE:

1. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)

2. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)

3. Nařizeni a Rady (EU) 2020/878 (Príloha II Narízení REACH)

4. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

5. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)

6. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)

7. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)

8. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)

9. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)

10. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)

11. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)

12. Nařizeni a Rady (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nařizeni a Rady (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Nařizeni a Rady (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Nařizeni a Rady (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Nařizeni a Rady (EU) 2019/1148

18. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

23. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/707

24. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)

25. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)

26. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

27. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stránky: IFA GESTIS

- Webové stránky: Agenzia ECHA

- Databáze modelových bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky - Ministerstvo zdravotnictví a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Itálie

Poznámka pro uživatele:

informace obsažené v tomto listu jsou založeny na našich znalostech k datu poslední verze. Uživatel musí zkontrolovat patřičnost a úplnost informací vztahujících se ke specifickému použití výrobku.

Nepovažujte tento dokument za záruku specifických vlastností výrobku.

Vzhledem k tomu, že použití výrobku nespadá pod naši přímou kontrolu, uživatel je zodpovědný za dodržování platných zákonů a nařízení týkajících se hygieny a bezpečnosti práce. Neneseme zodpovědnost za nesprávné použití.

Pracovníkům, kteří pracují s chemickými látkami, poskytněte potřebné znalosti.

METODY VÝPOČTU PRO KLASIFIKACI

Chemickými a fyzikálními nebezpečí: Klasifikace produktu výchází z kritérií stanovených v nařízení CLP, příloha I, část 2. Údaje potřebné k vyhodnocení chemicko-fyzikálních vlastností jsou uvedeny v oddílu 9.

Zdravotními nebezpečí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu podle CLP, příloha I, část 3, pokud není v oddílu 11 stanoveno jinak.

Nebezpečí pro životní prostředí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu podle CLP, příloha I, část 4, pokud není v oddílu 12 stanoveno jinak.