Obsah

Obsah balení	1

Specifikace	1

Bezpečnostní pokyny	2

Seznámení s vysavačem	7

Ovládací prvky	7

Používání vysavače	7

Péče a údržba	8

Čištění	10

Skladování	11

Řešení problémů	12

Zákaznická podpora	13

Obsah balení

1 x tělo vysavače

1 x dlouhá tyč

1 x krátká tyč

1 x hlavice vysavače

1 x štěrbinový nástroj 2v1

1 x nástroj na odolné nečistoty 2v1

1 x kombinovaný nástroj 2v1

1 x nabíjecí dok

3 x šroub

3 x nástěnná kotva

1 x nabíječka

1 x uživatelská příručka

Bonusové položky

1 x HEPA filtr (celkem 2)

2 x filcový filtr (celkem 3)

2 x pěnový filtr (celkem 3)

Specifikace

| Model | LSV-V202PE-AEUR |  |
| --- | --- | --- |
| Vstupní baterie | 21,6 V 3 000 mAh Li-ion baterie |  |
| Jmenovitý výkon | 240W* |  |
| Vstup pro nabíjení | 100-240V~ 50/60Hz 0,8A |  |
| Rozměry | 25 x 19,5 x 110 cm |  |
| Provozní podmínky baterie | Teplota nabíjení: 4°-40°C Teplota skladování: 0°-25°C Skladovací vlhkost: 65 % ± 20 % |  |
| Hmotnost (tělo vakua + baterie) | 1,6 kg / 3,5 lb |  |
| Doba provozu** (při použití vakuové hlavy) | ECO (I) | 40 minut |
|  | MID (II) | 25 minut |
|  | TURBO (III) | 12 minut |
| Doba provozu** (při použití štěrbinového nástroje nebo nástroje na odolné nečistoty nebo kombinovaného nástroje) | ECO (I) | 60 minut |
|  | MID (II) | 25 minut |
|  | TURBO (III) | 10 minut |
| Doba nabíjení | 3-4 hodiny |  |

*Může se lišit +/- 10 W.

**Testováno při pokojové teplotě.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto vysavače je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

VAROVÁNÍ  Snižte riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poranění. Válečkový kartáč se může neočekávaně spustit. Před čištěním nebo údržbou vyjměte akumulátor.

- Nenechávejte zapnutý vysavač bez dozoru. Pokud se nenabíjí a před údržbou odpojte zástrčku ze zásuvky.

- Nepoužívejte ve venkovním prostředí nebo na mokrých površích.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Vysavač používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.

- Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.

- Nepoužívejte vysavač, pokud je poškozený nebo nefunkční.

nebo pokud je nabíječka nebo zástrčka poškozená. Nepokoušejte se ji opravovat sami. Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 16).

- Nemanipulujte s nabíječkou nebo vysavačem mokrýma rukama.

- Do žádného otvoru nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač se zablokovaným otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.

- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.

Při úklidu na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.

- Nevysávejte (nebo nepoužívejte tam, kde se mohou vyskytovat):

  - Ostré předměty, jako jsou skleněné střepy, kovové hřebíky, kovové sponky nebo špendlíky;

  - Ultrajemné částice, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prášek nebo popel;

  - Nebezpečné materiály nebo chemikálie, jako jsou rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.

- Před připojením nebo vypnutím vysavače vždy

odpojení tyče, trysek, kartáčů nebo vysávací hlavy.

- Nevysávejte vodu ani žádné kapaliny.

- Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.

- Nepoužívejte bez nasazeného zásobníku na prach a filtrů.

- Při zapnutém vysavači nemiřte na žádnou osobu ani zvíře.

- Vysavač uložte na malý stojan nebo jej zavěste na zeď.

- Vakuum nepoužívejte při teplotách nad 40 °C nebo pod 4 °C.

Baterie a nabíječka

VAROVÁNÍ: Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení výstrah a pokynů může mít za následek

úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážného zranění.

- Netahejte ani nepřenášejte vysavač za nabíjecí kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte na kabel dvířka ani netahejte kabel za ostré hrany nebo rohy. Přes kabel neprovádějte žádné spotřebiče.

- Zabraňte neúmyslnému spuštění.

Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze

před připojením k akumulátoru, vyzvednutí

nebo přenášení spotřebiče. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo zapínání spotřebiče, který má zapnutý vypínač, vybízí k nehodám.

- Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním spotřebiče odpojte akumulátor od spotřebiče. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.

- Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji za zástrčku, nikoli za kabel. Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.

- Nabíječku ani její kabel nikdy neumisťujte do blízkosti zdroje tepla.

- Udržujte nabíjecí kabel mimo místa, kde se často pohybují lidé. Umístěte kabel na místo, kde o něj nikdo nezakopne.

- Nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiných spotřebičů než tohoto vysavače.

- Vysavač dobíjejte pouze nabíječkou určenou společností VESYNC (SINGAPORE)PTE.

LTD.Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ spotřebiče, může při použití s jiným akumulátorem způsobit nebezpečí požáru. Pro použití pouze s adaptérem ZD024M270090EU vyrobeným společností E-TEK Electronics Manufactory Co, LTD. další informace získáte od zákaznické podpory (viz strana 16).

- Používejte pouze akumulátory určené speciálně pro tento vysavač. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru. Pouze pro použití s

LSV-V202B-BEUbaterie vyrobené společností Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Další informace získáte od zákaznické podpory (viz strana 16).

- Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby,

nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit spojení z jedné svorky na druhou. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

- Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina. Vyhněte se kontaktu.

Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte jej vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

- Nepoužívejte akumulátor ani vysavač, pokud jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.

- Servis nechte provádět pouze kvalifikovaným opravářem s použitím identických náhradních dílů. Tím se zajistí, že

je zachována bezpečnost vakua.

- Neupravujte ani se nepokoušejte opravovat vysavač nebo akumulátor, s výjimkou případů uvedených v návodu.

- Nevystavujte akumulátor ani vakuum ohni nebo nadměrným teplotám. Baterie použitá v tomto zařízení může představovat

riziko požáru nebo chemického popálení při nesprávném zacházení. Nepoužívejte

rozebírat, zkratovat kontakty, zahřívat nad 60 °C,

nebo spálit. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.

- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani vakuum mimo uvedený teplotní rozsah.

v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození baterie a zvýšit riziko požáru.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte s nenabíjecími bateriemi.

- VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

- Akumulátorový park musí být vložen se správnou polaritou.

- Pokud má být spotřebič delší dobu nepoužíván, je třeba baterie vyjmout.

- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.

- Po skončení životnosti nebo vytečení baterie je nutné spotřebič i baterii řádně zlikvidovat na oficiálním recyklačním místě.

# ULOŽTE TYTO POKYNY

NE PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ POUZE PRO DOMÁCNOSTI

Tento výrobek je v souladu s RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími změnami na o omezení používání některých nebezpečných látek.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do vhodného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Pokyny pro uživatele k odstraňování, recyklaci a likvidaci použitých baterií

Pro vyjmutí přídavných zařízení ze zařízení nebo dálkového ovladače proveďte opačný postup, než je popsán v návodu k obsluze pro vložení přídavných zařízení. U výrobků s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti výrobku, nemusí být vyjmutí pro uživatele možné. V takovém případě se o demontáž výrobku a vyjmutí baterie postarají recyklační nebo regenerační centra. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizovaná servisní střediska. V Evropské unii a dalších místech je likvidace jakéhokoli baterií s domácím odpadem nezákonná. Všechny baterie musí být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Obraťte se na místní úřad pro nakládání s odpady

oficiálních informacích týkajících se sběru, recyklace a likvidace použitých baterií z hlediska ochrany životního prostředí.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně přívodního kabelu. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny/plynu, nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkracujte vnější kontakty, nevystavujte teplotě nad 60 °C, slunečnímu záření apod. a nevystavujte extrémně silnému záření.

nízký tlak vzduchu nebo zlikvidujte v ohni či ve vodě. Vyměňujte pouze za předepsané materiály. Symbolem označujícím "oddělený sběr" pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutý koš na kolečkách, který je zobrazen níže:

## Seznámení s vysavačem

Poznámka: Viz vnitřní strana obálky. [Obrázek 1]

- Tlačítko zapnutí/vypnutí

- Tlačítko režimu vysávání

- LED displej

- Tělo vysavače

- Filcový filtr

- Pěnový filtr

- Filtr HEPA

- Kontrolky baterie

- Baterie

- Tlačítko pro uvolnění baterie

- Kovový filtr

- Zásobník na prach

- Tlačítko pro uvolnění víka

- Tlačítko pro uvolnění prachového koše

- Tlačítko pro uvolnění hubice

- Nabíječka

- Štěrbinový nástroj 2v1

- Nástroj na odolné nečistoty 2v1

- Kombinovaný nástroj 2v1

- Krátká tyč

- Dlouhá tyč

- Uvolňovací tlačítko podlahové hlavice

- Podlahová hlavice

- Světla LED

- Válečkový kartáč

- Uvolňovací tlačítko válečkového kartáče

- Rukojeť

AB. Nabíjecí port (na baterii)

AC. Šrouby

AD. Hmoždinky

AE. Nabíjecí dok

Displej LED [Obrázek 1]

- Indikátor zablokování válečkového kartáče

- Indikátor zablokování proudění vzduchu

- Indikátor nabíjení

- Úroveň sání

- Procento nabití baterie

## Ovládací prvky	Používání vysavače

Tlačítko zapnutí/vypnutí

  - Zapne/vypne vysavač.

Tlačítko režimu odsávání

  - Cykluje mezi úrovněmi sání: ECO (I), MID (II) a TURBO (III)

  - Vysavač bude ve výchozím nastavení ECO (I). Stiskněte jednou pro MID (II) a dvakrát pro TURBO (III).

  - ECO (I) je vhodný pro lehké čištění.

  - MID (II) je vhodný pro každodenní úklid.

  - TURBO (III) je vhodný pro hloubkové čištění.

Kontrolky baterie

  - Ukazatel stavu nabití baterie při používání vysavače.

Kontrolka baterie (během používání)

- Sestavte vysavač tyč tak, že zarovnáte body na dlouhé a krátké tyči a zatlačíte na ně, dokud nezapadnou na místo. [Obrázek 2]

- Na spodní část tyče připevněte hlavu vysavače nebo nástavec s hubicí a na horní část tyče připevněte tělo vysavače. [Obrázek 3]

Poznámka: Po správném spojení dílů se ozve cvaknutí.

- Nabijte vysavač (viz strana 8).

Poznámka: Před prvním použitím baterii plně nabijte.

- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vysavač zapněte. Vysavač se ve výchozím nastavení přepne do režimu ECO (I).

- Stisknutím tlačítka režimu sání nastavte sací výkon.

- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vysavač vypnete.

HUBICOVÉ NÁSTAVCE

Vysavač je dodáván s nástavci, které vám pomohou zvládnout téměř jakýkoli úklid.

Štěrbinový nástroj 2 v 1

  - Stisknutím tlačítka můžete posunovat štětiny nahoru/dolů a přepínat mezi štěrbinovým a prachovým kartáčem. [Obrázek 4]

  - Pomocí štěrbinového nástroje vyčistíte těžko přístupná místa, jako jsou štěrbiny v nábytku a rohy místnosti nebo auta.

  - Prachový kartáč použijte k čištění prachu a tvrdých povrchů, jako jsou krbové římsy nebo podlahové lišty.

Nástroj na odolné nečistoty 2 v 1

  - Pomocí kartáčové hlavy s tuhými štětinami odstraníte odolné nečistoty z koberců, interiérů automobilů, nábytku a dalších míst.

  - Stisknutím tlačítka odpojíte kartáčovou hlavu a přepnete na nástroj na odstraňování chlupů, který čistí textilie a koberce od zvířecích chlupů. [Obrázek 5]

Kombinovaný nástroj 2 v 1

  - Stisknutím tlačítka můžete posunovat štětiny nahoru/dolů a přepínat mezi kartáčem na čalounění a prachovkou. [Obrázek 6]

  - K čištění měkkého nábytku a čalounění používejte kartáč na čalounění.

  - Štětinami čistěte prach a tvrdé povrchy.

Použití nástavce s tryskou:

- Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění tělesa vysavače a jemně vytáhněte těleso vysavače z tyče.

- Nasaďte nástavec hubice na tělo vysavače. [Obrázek 7]

- Případně nechte tyč připojenou k tělu vysavače a stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavy vysavače ji sejměte. Poté na konec tyče nasaďte nástavec hubice. [Obrázek 8]

Poznámka: Tělo vysavače můžete také připojit přímo k vysávací hlavě. [Obrázek 9]

## Péče a údržba

DEMONTÁŽ A INSTALACE BATERIE

- Vypněte vysavač. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte baterii.

- Chcete-li baterii znovu nainstalovat, zasuňte ji do štěrbiny v tělese vysavače. [Obrázek 10] Po správné instalaci baterie se ozve cvaknutí.

Poznámka:

  - Chcete-li zachovat životnost baterie, skladujte vysavač na chladném a suchém místě.

  - Akumulátor skladujte v polo nabitém stavu (alespoň 2 kontrolky baterie) a udržujte jej nabíjením každé 3 měsíce.

NABÍJENÍ VYSAVAČE

Váš vysavač používá 3 000mAh li-ion baterii. K nabíjení vysavače použijte přiloženou nabíječku.

Poznámka:

- Před nabíjením se ujistěte, že je vysavač vypnutý.

- Nabíjejte po každém použití.

- Nabíjecí dokovací stanici nainstalujte tak, že ji zašroubujete do zdi poblíž elektrické zásuvky. [Obrázek 11]

Poznámka:

  - Nabíjecí dok musí být na stěně dostatečně vysoko, aby se vysavač mohl postavit.

  - Ujistěte se, že ve stěně nejsou plynové trubky, vodovodní potrubí, elektrické kabely a dráty.

- Zavěste vysavač na nabíjecí dok.

[Obrázek 12]

- Zasuňte nabíječku do nabíjecího portu nabíjecího doku. [Obrázek 12]

- Zapojte nabíječku do zásuvky. Při nabíjení budou kontrolky baterie blikat a na displeji se zobrazí aktuální úroveň nabití baterie v procentech. [Obrázek 12]

Poznámka: Doba nabíjení je 3-4 hodiny.

- Když je vysavač plně nabitý, na displeji se zobrazí 100 % baterie a 3 kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

Alternativně lze baterii nabíjet odděleně od těla vysavače.

- Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie vyjměte baterii.

- Vložte nabíječku do nabíjecího portu na baterii. [Obrázek 13]

- Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení budou blikat kontrolky baterie.

Poznámka: Doba nabíjení je 3-4 hodiny.

- Když je vysavač plně nabitý, 3 kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

Kontrolka baterie (při nabíjení)

*Tři kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

VAROVÁNÍ:

  - Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou společností Levoit (viz strana 4).

  - Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě.

  - Akumulátor skladujte v polo nabitém stavu (alespoň 2 kontrolky baterie) a udržujte jej nabíjením každé 3 měsíce.

VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY

Jakmile prach v zásobníku dosáhne hranice MAX, vyprázdněte zásobník.

Varování: Nepřeplňujte zásobník na prach. Pokud je zásobník na prach příliš plný, může to ovlivnit výkon vysavače.

- Vypněte vysavač. Vyjměte zásobník na prach stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach.

- Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. [Obrázek 2.5] Buďte opatrní, protože po stisknutí uvolňovacího tlačítka se víko otevře.

- Vyprázdněte zbytky a nečistoty a zavřete víko.

Případně můžete prachovou nádobu vyprázdnit i bez sejmutí z těla vysavače.

- Tělo vysavače vyjměte stisknutím tlačítka pro uvolnění těla vysavače.

- Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. [Obrázek 14]

## Čištění

ČIŠTĚNÍ TĚLA VYSAVAČE

- Vypněte vysavač.

- Vnější stranu vysavače otřete vlhkým hadříkem.

- Před použitím nechte vysavač zcela vyschnout.

Varování: Nedovolte, aby se voda dostala do vnitřních částí nebo motoru vysavače.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH A KOVOVÉHO FILTRU

- Před čištěním se ujistěte, že je vysavač vypnutý a zásobník na prach je zcela prázdný (viz Vyprazdňování zásobníku na prach, strana 9).

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na prach a vyjměte jej tahem. [Obrázek 15] Vyprázdněte veškerý zbývající prach a nečistoty a odstraňte všechny vlasy zamotané kolem kovového filtru.

- Vyjměte filcový filtr a pěnový filtr z horní části zásobníku na prach. Filtry odložte stranou nebo je vyperte (viz Čištění plstěných, pěnových a HEPA filtrů, strana 10).

- Otáčením kovového filtru proti směru hodinových ručiček jej vyjměte. [Obrázek 16]

- Opláchněte koš na prach a kovový filtr vodou a nechte je vyschnout. Před použitím se ujistěte, že jsou díly zcela suché.

- Znovu nasaďte kovový filtr a vyměňte pěnový filtr a plstěný filtr. Připevněte zásobník na prach k tělu vysavače.

ČIŠTĚNÍ PLSTĚNÝCH, PĚNOVÝCH A HEPA FILTRŮ

Abyste zachovali výkonnost filtrů, je třeba je pravidelně umývat a vyměňovat.

  - Pokud zaznamenáte snížený sací výkon nebo je filtr viditelně znečištěný, okamžitě jej vyčistěte.

  - Filcový a pěnový filtr by se měly prát alespoň jednou za měsíc a každé 3 měsíce vyměnit.

  - Filtr HEPA by se měl prát alespoň jednou ročně.

  - Nevkládejte filtry do myčky nádobí, pračky, sušičky, trouby nebo mikrovlnné trouby a neumisťujte je do blízkosti otevřeného ohně.

  - Nikdy nepoužívejte vysavač bez řádně nainstalované nádoby na prach nebo filtrů.

  - Časté používání může vyžadovat častější čištění filtrů. Pravidelné čištění filtrů pomáhá udržovat čisticí výkon vysavače.

  - V závislosti na způsobu použití a prostředí může být nutné měnit filtry častěji.

  - Pokud je okolní vlhkost vysoká, nechte filtry před opětovnou instalací do vysavače delší dobu vyschnout.

Náhradní filtry:

  - Pro zachování výkonu vysavače používejte pouze oficiální filtry Levoit. Další informace získáte od zákaznické podpory (viz strana 16).

Varování: Nedovolte, aby se voda dostala do vnitřních částí nebo motoru vysavače.

PLSTĚNÉ A PĚNOVÉ FILTRY

- Stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach vyjměte zásobník na prach. [Obrázek 15]

- Vyjměte plstěný a pěnový filtr.

[Obrázek 17]

- Vyčistěte plstěné a pěnové filtry vodou. Před opětovnou instalací nechte filtry zcela vyschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě.

- Vyměňte pěnový filtr a poté plstěný filtr.

- Nasaďte zásobník na prach zpět na tělo vysavače.

Poznámka: Při vkládání filtru se ujistěte, že je plstěný filtr otočen stranou s páskou směrem ven.

HEPA FILTR

- Stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach vyjměte zásobník na prach. [Obrázek 15]

- Vytáhněte HEPA filtr z těla vysavače. [Obrázek 18]

- V případě potřeby vyčistěte HEPA filtr vodou. Před opětovnou instalací nechte filtr zcela vyschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě. [Obrázek 19]

- Zatlačte HEPA filtr zpět do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí, a poté vyměňte zásobník na prach.

ČIŠTĚNÍ VÁLEČKOVÉHO KARTÁČE

## Skladování

Pokud vysavač nepoužíváte, uložte jej do nabíjecího doku:

- Připojte nabíjecí dok do zásuvky (viz Nabíjení vysavače, strana 8).

- Zavěste vysavač na nabíjecí dok.

Poznámka:

  - Vysavač vždy ukládejte do nabíjecího doku.

  - V případě potřeby lze vysavač uložit do skříně nebo položit naplocho na podlahu.

  - Při dlouhodobém skladování baterii pravidelně nabíjejte, abyste zachovali její životnost.

Likvidace baterie

  - Baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a před vyhozením musí být z vysavače odstraněny.

  - Při vyjmutí baterie musí být vysavač vypnutý.

  - S vyřazenými bateriemi je třeba správně zacházet. Nevhazujte baterie do ohně, vody nebo půdy.

  - Pokud dojde k úniku baterie na kůži nebo oděv, okamžitě ji opláchněte vodou, aby nedošlo k poranění kůže, a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pravidelně kontrolujte válečkový kartáč, zda na něm nejsou vlasy nebo nečistoty. Válečkový kartáč se automaticky vypne, pokud je zablokovaný nebo zaseknutý.

- Vypněte vysavač. Stisknutím tlačítka pro uvolnění vysávací hlavy odpojte vysávací hlavu od tyče.

- Stiskněte uvolňovací tlačítko válečkového kartáče, posuňte boční panel nahoru, aby se otevřel, a vytáhněte válečkový kartáč.

[Obrázek 20]

- Pokud je válečkový kartáč zaseknutý, opatrně odstraňte nůžkami nebo ostrým nožem vlasy nebo nečistoty zamotané kolem válečkového kartáče.

- Vložte válečkový kartáč zpět do vysávací hlavy. Posuňte boční panel dolů a zajistěte jej na místě.

## Řešení problémů

| Problém | Možné řešení |
| --- | --- |
| Vysavač se nezapne. | Baterie není správně nainstalována (viz Vyjmutí a instalace baterie, strana 8). |
|  | Nabijte vysavač (viz Nabíjení vysavače, strana 8). |
|  | Motor vysavače se přehřál. Před opětovným zapnutím nechte vysavač 1 hodinu vychladnout. |
| Vysavač se nenabíjí. | Nabíječka není správně zapojena nebo používáte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku Levoit (viz Nabíjení vysavače, strana 8). |
| Světlo bliká. | Vyprázdněte zásobník na prach a zkontrolujte, zda není ucpaný uvnitř vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání a vyčistěte filtry (viz Čištění, strana 10). |
| Válečkový kartáč se neotáčí (kontrolka bliká). | Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokují (viz Čištění válečkového kartáče, strana 11). |
| Vysavač vydává neobvyklý hluk. | Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokují (viz Čištění válečkového kartáče, strana 11). |
|  | Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání (viz Čištění, strana 10). |
| Vysavač má nízký sací výkon. | Baterie může být vybitá. Nabijte baterii do plného stavu (viz Nabíjení vysavače, strana 8). |
|  | Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokují (viz Čištění válečkového kartáče, strana 11). |
|  | Zásobník na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte zásobník na prach a vyčistěte filtry (viz Čištění, strana 10). |
|  | Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání (viz Čištění, strana 10). |
| Vysavač uvolňuje nepříjemný nebo neobvyklý zápach. | Relativní vlhkost prostředí může být vysoká nebo může vysavač absorbovat vodu a způsobit růst plísní na filtru. Vyměňte filtry (kontaktujte zákaznickou podporu, strana 13). |
|  | Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte filtry (viz Čištění, strana 10). |
|  | Zásobník na prach může být znečištěný. Vyprázdněte a vyčistěte zásobník na prach (viz Čištění, strana 10). |

| Problém | Možné řešení |
| --- | --- |
| Na displeji se zobrazí E0. | Zkontrolujte, zda používáte originální nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku Levoit (viz Nabíjení vysavače, strana 8). |
|  | Zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu nenachází cizí předměty nebo kapalina. |
| Na displeji se zobrazí E1. | Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována (viz Vyjmutí a instalace baterie, strana 8). |
|  | Baterie se může přehřívat. Před opětovnou instalací baterii vyjměte a nechte ji 1 hodinu vychladnout. |
|  | Zkontrolujte, zda se do nabíjecího portu nedostaly cizí předměty nebo tekutina. |
| Na displeji se zobrazí E2. | Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 13). |
| Na displeji se zobrazí E3. | Zkontrolujte, zda je vysávací hlava správně nainstalována (viz Použití vysavače, strana 7). |
|  | Zkontrolujte, zda je válečkový kartáč správně nasazen. |

Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 13)

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nového produktu, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory … info@tygotec.eu

NAVŠTIVTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Arovast Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.levoit.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

Tygotec s.r.o.

Studeněves 138

Studeněves 273 79

info@tygotec.eu