POHLCOVAČ VLHKOSTI

Midea Europe GmbH

Eisenstraße 9c

D-65428 Rüsselsheim

Service Hotline +49 6142 83594-0

info@mideagermany.de

www.midea.com/de

12/2016

Konstrukce a specifikace se můžou měnit pro zlepšení produktu bez předchozího oznámení. Na podrobnosti se zeptejte obchodního zástupce nebo výrobce.

Dříve, než začnete používat tento produkt, přečtěte si pečlivě pokyny uvedené v této příručce a uschovejte příručku k možnému budoucímu použití

.

SPOLEČENSKÉ UPOZORNĚNÍ

### Při používání tohoto pohlcovače vlhkosti v evropských zemích se musí dodržovat následující informace:

#### LIKVIDACE: Nelikvidujte tento produkt jako všeobecný domovní odpad. Pro tento druh odpadu je potřebná separátní skládka k potřebným úpravám.

Je zakázáno, aby se tento přístroj zlikvidoval přes všeobecný domovní odpad.

Pro likvidaci existují různé možnosti:

- Městská správa zřídila sběrné systémy, kde lze odevzdat bezplatně elektrický šrot.

- Při zakoupení nového produktu převezme obchodník starý přístroj bezplatně od majitele.

- Výrobce převezme starý přístroj zpět k likvidaci bezplatně pro majitele.

- Starý produkt obsahuje cenné suroviny, které lze prodat obchodníkovi se šrotem.

Divoká likvidace odpadu v lesích nebo přírodě ohrožuje vaše zdraví, pokud nebezpečné látky proniknou do spodních vod a naleznou tak cestu do potravinového řetězce.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Výstraha	2

Pozor	2

Elektrické zapojení	3

ŘÍDÍCÍ TLAČÍTKA NA POHLCOVAČI VLHKOSTI

Řídící tlačítka	4

Další funkce	5

IDENTIFIKACE DÍLŮ

Identifikace dílů	6

Instalace zařízení	7

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Při používání zařízení	7

Vyprázdnění nahromaděné vody	8

PÉČE A ÚDRŽBA

Údržba a ošetřování pohlcovače vlhkosti	9

TIPY K ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Tipy k odstraňování chyb	10

Přečtěte si tuto příručku

Zde naleznete mnoho užitečných tipů, jak správně používat a udržovat váš pohlcovač vlhkosti. Pouze málo preventivní péče z vaší strany vám pomůže během doby životnosti pohlcovače vlhkosti uspořit mnoho času a peněz. V diagramu s typy k odstraňování chyb naleznete odpovědi na časté dotazy. Pokud si prohlédnete nejdříve náš seznam s tipy na odstraňování chyb, nemusíte případně vůbec volat do našeho servisu.

!

POZOR

###### Tento přístroj můžou používat děti od 8 let, jakož i osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem znalostí a zkušeností, jsou-li pod dohledem nebo obdrželi pro vlastní bezpečnost od kompetentní osoby podrobný návod, jak se má přístroj používat. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a údržbu nemůžou provádět děti bez dohledu dospělé osoby. (platné pro evropské země)

- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používali osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a nedostatečnými znalostmi přístroje, můžou jej použít pouze v tom případě, jsou-li kvůli vlastní bezpečnosti pod dohledem spolehlivé osoby nebo od ní obdrželi pokyny, jak se má přístroj používat. (platí pro jiné země mimo evropských zemí)

- Děti musí být pod dohledem, aby si nemohly hrát s přístrojem.

- Když je poškozený síťový kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisem pověřená osoba nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se zamezilo vzniku nebezpečí.

- Přístroj se musí nainstalovat podle národních spínacích předpisů.

- Model s elektrickým ohříváním musí mít minimálně 1 metr vzdálenost od hořlavých látek.

- Údržbou a opravami tohoto zařízení pověřte autorizované servisní techniky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Aby se zamezilo zranění uživatele a jiných osob a také vzniku věcných škod, musí se dodržovat následující pokyny. Nesprávný provoz následkem nedodržování pokynů může vést ke škodám nebo úrazům.

Zatížení je klasifikováno pomocí následujících indikací.

| VÝSTRAHA | Tento symbol označuje riziko smrtelného nebo těžkého zranění. |
| --- | --- |
| POZOR | Tento symbol označuje možnost zranění nebo věcné škody. |

Význam symbolů použitých v této příručce je vysvětlen v následující části.

Toto nikdy nedělejte.

Vždy dělejte toto.

VÝSTRAHA

Napřetížujte  zadaný výkon zásuvky nebo spojky.

Jinak může dojít k úderu elektrickým proudem nebo požáru vznikem tepla.

Nepoužívejte poškozený nebo špatný síťový kabel.

Nespouštějte a nezastavujte zřízení  vypínáním a zapínáním elektrického proudu.

Hrozí riziko požáru nebo úderu elektrickým proudem.

Hrozí riziko úderu elektrickým proudem nebo požáru vznikem tepla.

Nemanipulovat mokrýma rukama se zástrčkou.

Neinstalujte zařízení  v blízkosti zdrojů tepla.

Neměňte délku síťového kabelu  a nepoužívejte zásuvku pro jiné přístroje.

Hrozí riziko úderu elektrickým proudem.

Plastové díly se můžou roztavit a způsobit požár.

Hrozí riziko úderu elektrickým proudem nebo požáru vznikem tepla.

!   Před čičtěním vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.

! 	Vypněte proud, pokud budete slyšet hluk nebo cítit zápach nebo kouř.

Nikdy se sami nepokoušejte opravovat nebo demontovat zařízení.

Hrozí riziko zranění nebo úderu elektrickým proudem.

Může to způsobit výpadek zařízení nebo úder elektrickým proudem.

Hrozí riziko požáru nebo úderu elektrickým proudem. ren.

Nevyndávat vodní nádrž během provozu.

Nepít a nepoužívat vodu vytékající ze zařízení.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti  zápalných plynů nebo látek jako bentin, benzol, ředidla apod.

Může způsobit vypnutí zařízení a úder elektrickým proudem.

Hrozí riziko požáru nebo exploze.

Obsahuje nečistotu a můžete onemocnět.

POZOR

! 	Nainstalujte zařízení na rovný a stabilní povrch.

Neinstalujte zařízení tak, aby na něj mohla strříkat voda .

Nepoužívejte zařízení v úzkých prostorech.

Pokud se zařízení převrátí, může uniknout voda a  aktivovat požár nebo úder elektrickým proudem.

Do zařízení se může dostat voda a zničit izolaci. Hrozí riziko požáru nebo úderu elektrickým proudem.

Nedostatečná ventilace může způsobit přehřátí a požár .

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR

!	Mimořádná pozornost je potřebná, když se přístroj používá v prostorách  s následujícími osobami:

Nepoužívejte přístroj v oblastech, kde se používají chemikálie.

Nezakrývat vstupní a výstupní otvory oděvy nebo ručníky.

Nedostatečné proudění vzduchu  může vést k přehřátí a požáru.

Poškodí to přístroj chemikáliemi rozpouštědly uvolněnými do vzduchu.

Malé děti, děti, starší osoby a osoby, které nejsou citlivé na vlhkost.

Neukládat těžké věci na kabel, aby se kabel nepohmoždil.

Hrozí riziko požáru nebo úderu elektrickým proudem.

Nedávejte nikdy prsty nebo cizí předměty  do mříže nebo otvorů. Dávejte hlavně pozor na děti a vystříhejte je před těmito riziky.

Nelezte a nesedejte si na zařízení.

Můžete se zranit, pokud upadnete nebo se převrátí zařízení..

Může to způsobit výpadek přístroje nebo úder elektrickým proudem.

!	Pokud se dostane do jednotky voda, vypojte jí, odpojte napájení proudem a kontaktujte servisního technika.

Na zařízení by mohla vytéct voda, poškodit izolaci a způsobit úder elektrickým proudem nebo požárem

Může to způsobit výpadek přístroje nebo úraz

Neukládejte žádné vázy s květy nebo jiné nádoby s vodou na zařízení.

!	Vložte vždy bezpečně filtr. Čistěte filtr každé dva týdny.

Provoz bez filtru může vést k výpadku.

!	Vypněte zařízení před vyndáním vodní nádrže.

!	Vyndejte opatrně filtr, aby se přitom nepoškodily lamely.

Může to způsobit výpadek přístroje.

Může to způsobit výpadek přístroje nebo zranění prstů.

### Elektrické informace

Výrobní štítek výrobce se nachází na zadní straně zařízení a obsahuje data o elektrice a také další technická data speciálně pro toto zařízení.

Dávejte pozor, aby bylo zařízení správně uzemněné. Správné uzemnění je důležité, aby se minimalizovalo riziko požáru a úderu elektrickým proudem. Síťový kabel má ochrannou kontaktní zástrčku se třemi póly na ochranu před úderem elektrického proudu.

Vaše zařízení se musí provozovat v zásuvce uzemněné podle předpisů. Pokud není naplánovaná zástrčka dostatečně uzemněná nebo zajištěná vypínačem FI nebo oddělovacím vypínačem, nechte nainstalovat kvalifikovanému elektrikáři správnou zásuvku.

Dávejte pozor, aby byla zásuvka snadno přístupná po montáži zařízení.

Nepoužívejte toto zařízení s prodlužovacími kabely nebo zástrčkami adaptéru. Pokud je potřebný prodlužovací kabel, používejte pouze prodlužovací kabel povolený pro „pohlcovač vlhkosti“ (lze zakoupit ve většině stavebních prodejen).

Abyste zamezili riziku zranění osob, musíte vypojit před montáží a/nebo údržbářskými činnostmi vždy napájení zařízení proudem.

ŘÍDÍCÍ TLAČÍTKA NA POHLCOVAČI VLHKOSTI

Obrázek nádrž plná

Obrázek Ventilátor rychle

Obrázek Kontinuální provoz aktivní

UPOZORNĚNÍ: Ovládací panel vašeho zakoupeného zařízení se může vždy podle modelu nepatrně odlišovat.

Obrázek Automatické rozmrazování aktivní

Timer zap/vyp obrázek

Vyp

Zapn

Plné

Obrázek čištění filtru

Obrázek Kontinuální osvětlené aktivní

Obrázek Provoz čerpadlaPumpenbetrieb

Automatické rozmrazování

Ovládací panel

| Pokud stisknete tlačítko k výměně provozního režimu, zazní pípnutí, které potvrdí změnu provozního režimu. - Tlačítko IONIZACE (volitelné) Tímto aktivujete ionizaci. Pomocí ionizace se automaticky vytváří aniony. Tyto aniony deaktivují chemické výpary a prachové částice ve vzduchu. Opakovaným stisknutím ukončíte funkci. - Tlačítko KOMFORT (volitelné) Aktivuje se ním komfortní pohlcování vlhkosti. UPOZORNĚNÍ: V tomto provozním režimu lze nastavit hodnotu vlhkosti na přístroji. Tlačítko FILTR Funkce Kontrola filtru upozorňuje na čištění ventilátoru filtru pro efektivnější provoz. Obrázek filtru (lampa Čištění filtru) svítí po 250 provozních hodinách. K vynulování po čištění stiskněte tlačítko Filtr, takže zhasne obrázek. Tlačítko POKRAČOVAT Aktivuje se kontinuální pohlcování vlhkosti. | Tlačítko TURBO Reguluje rychlost ventilátoru. Stiskněte k volbě Vysoká nebo Normální Pro maximální sušení nastavte řízení ventilátoru na Vysoká. Pokud se sníží vlhkost a požaduje se klidný provoz, nastavte řízení ventilátoru na Normální. Tlačítko Timer Stiskněte zde pro funkci Automatické spuštění a Automatické zastavení spolu s tlačítky a . ∕ Tlačítka nahoru/dolů ● Řídící tlačítka k nastavení vlhkosti Relativní vlhkost se může nastavit v rozsahu od 35% do 85% RH (relativní vlhkost) v krocích po 5%. Stiskněte tlačítko pro sušší vzduch a nastavte nižší hodnotu (%). Stiskněte tlačítko pro vlhčejší vzduch a nastavte vyšší hodnotu (%). ● Řídící tlačítka k nastavení TIMER Nastavte doby pro Automatické spuštění a Automatické zastavení tlačítky Nahoru/Dolů od 0,0 do 24. Tlačítko Power Stiskněte tlačítko k zapnutí a vypnutí pohlcovače vlhkosti. |
| --- | --- |

ŘÍDÍCÍ TLAČÍTKA NA POHLCOVAČI VLHKOSTI

Obrázek

| Zobrazuje nastavenou hodnotu vlhkosti v % mezi 35% a 85% nebo během nastavování dobu Auto-Start/Stopp (0~24) a pak aktuální čas. (+/-5% přesnost) % relativní vlhkost pokoje v rozsahu od 30% do 90%RH (relativní vlhkost). Kódy chyb a ochranné kódy: AS Chyba snímače vlhkosti – Vytáhněte zástrčku zařízení a opět jí zastrčte. Pokud se bude chyba opakovat, zavolejte zákaznický servis. ES- Chyba snímače teploty trubky odpařovače – Vytáhněte zástrčku zařízení a opět jí zastrčte. Pokud se bude chyba opakovat, zavolejte zákaznický servis. P2- Nádrž je plná nebo není v správné poloze – Vyprázdněte nádrž a opět jí správně nasaďte. (pouze u zařízení bez čerpadla.) P2- Nádrž je plná – Vyprázdnit nádrž. (pouze u zařízení s čerpadlem.) | EC- Identifikace prosakování chladicího prostředku – S novou technologií se zobrazí v oblasti zobrazení EC. Pokud identifikuje zařízení prosakování chladicího prostředku, zavolejte zákaznický servis. E3- Chybná funkce zařízení -- Vytáhněte zástrčku zařízení a opět jí zastrčte. Pokud se bude chyba opakovat, zavolejte zákaznický servis. Eb- Nádrž byla odstraněna nebo není v správné poloze – Nasaďte opět správně nádrž. (pouze u zařízení s čerpadlem.) |
| --- | --- |
| Další funkce |  |
| Zobrazení Nádrž plná Svítí, když se musí vyprázdnit nádrž Automatické vypnutí Pohlcovač vlhkosti se vypne, když je nádrž plná, nebo když se odstraní nádrž nebo nesprávně nasadí. Pokud je dosažená nastavená vlhkost, vypne se automaticky přístroj. U některých modelů běží motor ventilátoru dále. Automatické rozmrazování Pokud se vytvoří na smyčce odpařovače jinovatka, vypne se kompresor a ventilátor běží dále, dokud jinovatka neroztaje. Počkejte 3 minuty, dokud se opět nespustí provoz Pokud se zařízení zastavilo, nelze jej v prvních 3 minutách nově spustit. Slouží to k ochraně zařízení. Provoz začne automaticky po 3 minutách. Kontrola funkčnosti filtru Systém počítá čas, když běží motor. Funkci Kontrola filtru lze zapnout pouze tehdy, když dosáhne souhrnní provozní doba 250 hodin nebo více. Zobrazení vynulování (indikační lampa Čištění filtru). Po vyčištění filtru stiskněte tlačítko Filtr, takže se obrázek vynulování (indikační lampa Čištění filtru) vypne. Automatický restart Pokud se zařízení vypne při nečekaném výpadku proudu, spustí se automaticky s předchozím funkčním nastavením, pokud opět přichází proud. | Nastavení Timer - Pokud je zapnuté zařízení, stiskněte nejdříve tlačítko Timer, takže se rozsvítí tlačítko Timer Vyp. Zobrazuje, že se aktivoval program Automatické zastavení. Při opakovaném stisknutí se rozsvítí obrázek Timer Zap. Zobrazuje, že se aktivoval program Automatické spuštění. - Pokud je zapnuté zařízení, stiskněte nejdříve tlačítko Timer, takže se rozsvítí tlačítko TIMER ZAP. Zobrazuje, že se aktivoval program Automatické spuštění. Při opakovaném stisknutí se rozsvítí obrázek Timer Vyp. Zobrazuje, že se aktivoval program Automatické zastavení. - Stiskněte nebo podržte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, abyste postupně zvýšili automatickou dobu z 0,5 hodiny až na 10 hodin a pak v postupných krocích až na 24 hodin Řízení počítá zbylý čas až do startu. - Zvolená doba se převezme po 5 sekundách a systém se vrátí automaticky k zobrazení předchozího nastavení vlhkosti. - Pokud se nastaví doba pro Automatické spuštění a Automatické zastavení ve stejném programovém úseku, svítí zobrazení TIMER ZAP VYP a signalizují, že jsou teď naprogramované obě doby pro ZAP a VYP. - Zapnutí nebo vypnutí zařízení v libovolném čase nebo změna nastavení časovače na 0,0 ukončí program Automatické spuštění/zastavení. - Pokud zobrazuje LED displej kód P2, ukončí se také program Automatické spuštění/zastavení. |

IDENTIFIKACE DÍLŮ

Identifikace dílů

Přední strana

Ovládací panel

Obložení

Vodní nádržka

Indikátor stavu vody

Rukojeť (obě strany)

Obr. 2

Zadní strana

Přípojka hadice pro kontinuální odtok

Role

Síťový kabel a zástrčka

Spona pro síťový kabel (ve vodní nádrži, použít pouze při uskladnění zařízení) Nainstalována tak, jak je znázorněno na obr. 3a)).

Hadicová přípojka pro odtok čerpadla (některé modely bez)

Vypouštěcí vzduchová mřížka

Vzduchový filtr

Obr. 3

Zasuňte síťový kabel zařízení.

Obr. 3a

UPOZORNĚNÍ: Všechny obrázky v příručce slouží pouze jako názorné pomůcky. Skutečný tvar vašeho zakoupeného zařízení se může nepatrně odlišovat, ale obsluha a funkce jsou stejné.

Příslušenství: (nachází se ve vodní nádrži zařízení)

Odtoková hadice čerpadla (1 kus) (pouze u zařízení s funkcí čerpadla)

Síťový kabel (1 kus)	Konec zásuvky (1 kus) (u některých modelů)

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

### Instalace zařízení

Provoz pohlcovače vlhkosti ve sklepě poskytuje málo pro sušení sousední uzavřené skladovací oblasti jako komora, pokud není postaráno o dostatečnou cirkulaci vzduchu v této oblasti.

40 cm nebo více

Nepoužívejte přístroj v otevřených prostorách.

Výstupní mříž vzduchu

Tento pohlcovač vlhkosti je naplánován pouze k používání v bytových interiérech. Tento pohlcovač vlhkosti nelze používat k podnikatelským nebo průmyslným účelům.

Nainstalujte pohlcovač vlhkosti na hladký, rovný podklad, který dokáže unést zařízení s plnou vodní nádrží.

20 cm nebo více

20 cm nebo více

Nechte na stranách zařízení minimálně 20 cm vzdálenost pro dobrou cirkulaci vzduchu (na výstupu vzduchu minimálně 40 cm vzdálenost).

Nainstalujte zařízení tam, kde neklesne teplota pod 5°C (41°F). Při teplotách pod 5°C (41°F) se můžou smyčky pokrýt jinovatkou, což může snížit výkon zařízení.

20 cm nebo více

40 cm nebo více

Obr. 4a

Nainstalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od sušiček prádla, topných těles nebo topných přístrojů.

Používejte zařízení k zamezení poškození vlhkostí tam, kde se skladují knihy a cennosti.

Kola (na čtyřech místech na podlaze zařízení

- Kola jsou pohyblivá.

- Neposunujte kola po koberci a zařízení s vodou v nádrži. (Zařízení se může převrátit a vytéct voda.)

Používejte pohlcovač vlhkosti ve sklepě, abyste zamezili poškození způsobenému vlhkostí.

Aby byl pohlcovač vlhkosti účinný, musí se provozovat v uzavřené oblasti.

Uzavřete všechny dveře, okna a jiné vnější otvory prostoru.

Při používání zařízení

Nechte běžet pohlcovač vlhkosti při prvním použití 24 hodin bez přerušení. Dávejte pozor, aby byl plastový kryt na hadicové přípojce pro kontinuální proces řádně upevněn, takže nemůže nic vytékat.

Zařízení je dimenzováno pro provoz při okolních teplotách mezi  5°C/41°F a 35°C/95°F.

Pokud bylo zařízení vypnuté a musí se opět rychle zapnout, počkejte asi 3 minuty, dokud se nebude dále pokračovat v běžném provozu.

Nepřipojujte pohlcovač vlhkosti do vícenásobné zásuvky, kterou lze použít také pro jiné elektrické přístroje.

Zvolte vhodné stanoviště a dávejte pozor na snadný přístup k zásuvce

Připojte zařízení k uzemněné zásuvce.

Dávejte pozor, aby byla vodní nádrž správně nasazena, protože jinak nebude zařízení správně fungovat.

UPOZORNĚNÍ: Pokud dosáhne voda v nádrži jistý stav, pohybujte opatrně zařízením, aby se nepřevrátilo.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

3. Vylijte vodu.

1. Vytáhněte o něco nádrž.

Vyprázdnění nahromaděné vody

Obr. 6

Abb. 5

Existují tři možnosti k vyprázdnění nahromaděné vody.

1. Použití nádoby

- Pokud je zařízená vypnuté a nádrž je plná, svítí zobrazení Plná.

2. Držte obě strany nádrže rovnoměrně pevně a vyndejte nádrž ze zařízení.

Pokud se zapne zařízení a nádrž je plná, vypne se ventilátor a kompresor a rozsvítí zobrazení Plná, digitální zobrazení ukazuje P2.

- Opatrně vytáhněte nádrž. Uchopte rukojeť levou a pravou rukou a vytáhněte nádrž opatrně ven, aby se nevylila voda. Neukládejte nádrž na podlahu, protože je podlaha nádrže nerovná. V opačném případě se může nádrž převrátit a vytéct voda.

- Vylijte vodu a vložte nádrž zpět do přístroje. Nádrž musí být řádně upevněna na správném místě, aby pohlcovač vlhkosti fungoval.

- Zařízení se opět spustí, když se nachází nádrž opět na správném místě.

UPOZORNĚNÍ:

- Nedotýkejte se dílů zařízení při vyndávání nádrže. Přístroj by se mohl poškodit. Zasuňte nádrž celou délkou opatrně do zařízení.

- Pokud nádrž do něčeho narazí nebo nebude bezpečně zasunuta, možná nebude zařízení fungovat.

- Pokud hadice čerpadla při vyndávání kape (viz obr. 7), musíte hadici čerpadla nově správně upevnit k zařízení ještě předtím, než opět nasadíte nádrž (viz obr. 8).

Hadice čerpadla Kapání

Obr. 7

Obr. 8

Pokud odstraníte nádrž a v zařízení zůstává voda, musí se vysušit.

Zpětná montáž čerpadla Hadice správně

Pokud je zařízení zapnuté a nádrž odstraněná, vypne se kompresor a ventilátor, zařízení pípne osmkrát a digitální zobrazení ukazuje Eb.

- Pokud je zařízení vypnuté a nádrž odstraněná, zařízení pípne osmkrát a digitální zobrazení ukazuje Eb.

2.	Kontinuální vyprázdnění

Odstraňte plastový kryt otáčením v protisměru hodinových ručiček.

Vodu lze automaticky vyprázdnit do podlahového odtoku tak, že se spojí hadice na vodu (Id ≥ 5/16", není obsahem dodávky) se závitem zástrčky (ID:M=1", není obsahem dodávky)

UPOZORNĚNÍ: U některých modelů se nachází strana se závitem zástrčky

Strana závitu zásuvky

Obr. 9

Odstraňte plastový kryt ze zadní odtokové přípojky zařízení a odložte jej bokem, přesuňte odtokovou hadici přes odtokovou přípojku zařízení a zaveďte odtokovou hadici k podlahovému odtoku nebo na vhodné odtokové místo. (Viz obr. 9 a obr. 10)

Odtoková hadice

Pokud odstraníte plastový kryt a v zadní odtokové přípojce zařízení zůstává voda, musí se vysušit. Dávejte pozor na bezpečné upevnění hadice, aby nic nevytékalo a na to, aby probíhal konec hadice rovně nebo směrem dolů, aby mohla rovnoměrně vytékat voda.

- Přesuňte hadici k odtoku a zamezte tak zalomení, které by mohlo zamezit průtoku vody.

- Nastavte požadovanou hodnotu vlhkosti a rychlost ventilátoru na zařízení, aby mohl začít kontinuální odtok.

Obr. 10

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ: Pokud se nepoužije kontinuální odtok, odstraňte odtokovou hadici z přípojky a vysušte vodu na přípojce odtokové hadice.

Vyprázdnění nahromaděné vody

3. Vyprázdnění ČERPADEL (u některých modelů)

Vodu lze automaticky vypustit do podlahového odtoku nebo vhodného odtokového zařízení tak, že se odtok čerpadla spojí s odtokovou hadicí čerpadla (Φ nebo =1/4,ˮ je obsahem dodávky).

Namontujte zpět plastový kryt

Odstraňte hadici pro kontinuální odtok ze zařízení a našroubujte na odtokovou přípojku plastový kryt ve směru hodinových ručiček. (Viz obr. 11)

Přípojka odtokové hadice čerpadla

Zaveďte odtokovou hadici čerpadla minimálně 15 mm hluboko do přípojky pro hadici čerpadla (viz obr. 11), pak zaveďte

Obr. 11

Odtoková hadice čerpadla

hadici na vodu k podlahovému odtoku nebo vhodného odtokového místa. Stiskněte tlačítko čerpadla zařízení, abyste zapnuli čerpadlo. Když je nádrž plná, zapne čerpadlo.

UPOZORNĚNÍ: Při spouštění může vydávat čerpadlo 3-5 minut hluk. Je to běžný fenomén.

- Upevněte bezpečně hadici, aby nemohlo nic vytékat.

- Přesuňte hadici k odtoku a zamezte tak zalomení, které by mohlo zamezit průtoku vody.

- Přesuňte konec hadice do odtoku a dávejte pozor, aby byl konec hadice v ploché nebo sestupné poloze, aby mohla voda rovnoměrně vytékat. Nikdy neukládejte hadici směrem nahoru.

- Nastavte požadovanou hodnotu vlhkosti a rychlost ventilátoru na zařízení, aby mohlo začít pracovat čerpadlo.

UPOZORNĚNÍ: Zobrazení provozu čerpadla bliká s 1Hz, pokud vznikne provozní chyba čerpadla. Vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku. Zkontrolujte následující věci:

- Vyčistěte filtr čerpadla.

Vyndejte nádrž ze zařízení, demontujte čerpadlo a vyčistěte filtr čerpadla (viz obr. 12).

Obr. 13

Zkontrolujte, zda není odtoková hadice čerpadla zalomená nebo zablokovaná. Vyprázdněte vodní nádrž.

Filtr čerpadla

Namontujte zpět hadici čerpadla, pokud kape, a vložte správně nádrž. Zapněte řízení. Pokud se bude chyba opakovat, zavolejte zákaznický servis.

Obr. 12

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento provozní režim, pokud je vnější teplota stejná nebo nižší než 0°C (32°F), protože jinak voda zamrzne, zablokuje se hadice na vodu, což vede k výpadku zařízení.

2, Vyndejte odtokovou hadici čerpadla

Vyprázdněte nádrž jednou týdně, pokud

používáte vyprázdnění čerpadla. Pokud nepoužíváte vyprázdnění čerpadla, odstraňte odtokovou hadici čerpadla z přípojky.

Zatlačte přípojku odtokové hadice čerpadla dolů a vyndejte z ní odtokovou hadici čerpadla (viz obr. 13). Dávejte pozor, aby nekapala voda z hadice čerpadla na podlahu.

1, Zatlačte přípojku odtokové hadice čerpadla

PÉČE A ÚDRŽBA

Údržba a čištění pohlcovače vlhkosti

Vypněte pohlcovač vlhkosti a vytáhněte před čištěním zástrčku ze síťové zásuvky.

1.	Čištění mřížky a tělesa

- Používejte vodu a jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte bělidla nebo drhnoucí prostředky.

- Nestříkejte žádnou vodu přímo na hlavní přístroj. Může to způsobit úder elektrickým proudem, snížení účinků izolace nebo korozi zařízení.

- Vstupní a výstupní vzduchová mřížka se snadno znečistí. Vyčistěte mřížky nástavcem vysavače nebo kartáčem.

2.	Čištění nádrže

Vyčistěte nádrž každých pár týdnů, abyste zamezili nárůstu plísně, ztuchliny a bakterií. Naplňte nádrž částečně čistou vodou a přidejte trochu čisticího prostředku. Otočte nádobu nahoru, vyprázdněte jí a vypláchněte.

UPOZORNĚNÍ: Nádržku nelze čistit v myčce nádobí. Nádrž musí být po čištění upevněna na správném místě, aby pohlcovač vlhkosti fungoval.

3.	Čištění vzduchového filtru

- Filtr musíte vyndat při běžném používání každé dva týdny.

- K vyndání musíte vytáhnout filtr (viz obr. 14).

- Umyjte filtr čistou vodou a nechte jej vyschnout.

- Namontujte filtr zpět a nasaďte nádrž.

Obr. 14

POZOR:

Pohlcovač vlhkosti NELZE provozovat bez filtru, protože se zanese nečistotou a sníží se jeho výkon.

4.	Pokud nebudete zařízení delší dobu používat

- Počkejte po vypnutí jeden den, než vyprázdníte nádobu.

- Vyčistěte hlavní přístroj, vodní nádrž a vzduchový filtr.

- Naviňte kabel a zajistěte jej sponou.

- Zakryjte přístroj plastovým sáčkem.

- Skladujte přístroj ve vodorovné poloze na suchém a dobře větraném místě.

TIPY K ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Dříve, než zavoláte do zákaznického servisu, prohlídněte si sami následující tabulku.

| Problém |  | Co je třeba zkontrolovat |
| --- | --- | --- |

- Zkontrolujte, zda je zástrčka pohlcovače vlhkosti úplně zasunutá v zásuvce.

- Zkontrolujte skøíò s pojistkami/oddìlovací spínaè tìlesa

- Pohlcovaè vlhkosti dosáhl nastavenou hodnotu nebo je plná nádrž.

- Nádrž na vodu není v správné poloze.

Zařízení se nespouští

- Nebyl dostatek času, aby se odstranila vlhkost.

- Dávejte pozor, aby pøední nebo zadní stranu pohlcovaèe vlhkosti nezablokovali závìsy, žaluzie nebo nábytek

- Nastavení vlhkosti není asi dostateènì nízké

- Zkontrolujte, zda jsou všechny dveøe, okna a jiné otvory bezpeènì uzavøené.

- Teplota v místnosti je pøíliš nízká pod 5°C (41°F).

- Petrolejový ohřívač nebo něco jiného v místnosti vypouští vodní páru.

Pohlcovač vlhkosti nesuší vzduch podle očekávání

- Vzduchový filtr je znečištěný.

- Zařízení stojí šikmě a ne vodorovně, wie sie sollte.

- Podlaha je nerovná.

Zařízení vydává během provozu hlasitý hluk

Je to normální. Pohlcovač vlhkosti má funkci automatického rozmrazování.

Na smyčkách odpařoveče se tvoří jinovatka

- Může být uvolněná přípojka nebo spojka hadice.

- Chcete shromáždit vodu v nádrži, ale chybí zátka na zadním odtoku.

Voda na podlaze

Jsou to kódy chyb a ochranné kódy. Viz kapitola ØÍDÍCÍ TLAÈÍTKA NA POHLCOVAÈI VLHKOSTI.

ES, AS,P2,EC, Eb a E3 se zobrazuje

- Vyčistěte filtr čerpadla.

- Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo zablokovaná

- Vyprázdněte nádrž na vodu.

Obrázek provozu čerpadla bliká s 1Hz