# E1 outdoor

E1 Outdoor je díky inteligentní technologii schopna detekovat osoby a vozidla, umožňuje vzdálenou komunikaci v reálném čase a nabízí barevné noční vidění se zapnutými reflektory. Tato PTZ kamera vám umožní sledovat váš svět z každého úhlu a může automaticky sledovat pohybující se osobu / auto.

# Specifikace

| 1 | Senzor denního světla |
| --- | --- |
| 2 | 4 reflektory |
| 3 | Objektiv |
| 4 | 12 IR LED |
| 5 | Stavová kontrolka LED |

| 1 | Slot pro kartu Micro SD |
| --- | --- |
| 2 | Napájení |
| 3 | Síť |
| 4 | Napájecí kabel |
| 5 | Reproduktor |

# Montáž a instalace

## Nastavení kamery

### Co je v balení

Poznámka: Obsah balení se může lišit dle různých verzí a platforem. Níže uvedené informace berte pouze pro referenci. Skutečný obsah balení odpovídá nejnovějším informacím na prodejní stránce produktu.

E1 Outdoor

Montáž *1

Napájecí adaptér*1

E1 *1

Stručná úvodní příručka*1

Resetovací jehla*1

Montážní šablona *1

Balení šroubů*1

Nálepka pro sledování*1

### Nastavení kamery v aplikaci

Existují dva způsoby, jak je možné provést prvotní nastavení kamery:

1. s připojením Wi-Fi; 2. Se síťovým kabelem.

- Pomocí Wi-Fi připojení

Krok 1. Klepnutím na  ikonu v pravém horním rohu přidejte kameru.

Krok 2. Naskenujte QR kód na kameře.

Krok 3. Klepněte na možnost Vybrat připojení Wi-Fi a nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.

Krok 4. Jakmile uslyšíte hlasové výzvy z kamery, zaškrtněte možnost „Slyšel jsem hlas přehrávaný kamerou“ a klepněte na Další.

Krok 5. Vyberte síť WiFi, zadejte heslo na WiFi a klepněte na tlačítko Další.

Krok 6. Naskenujte QR kód v aplikaci pomocí objektivu kamery.

Klepněte na možnost Skenovat nyní. Vygeneruje se QR kód, který se zobrazí na telefonu. Podržte telefon před kamerou ve vzdálenosti asi 20 cm a nastavte jej směrem k objektivu kamery, aby mohla kamera naskenovat kód QR.

Poté, co uslyšíte zvukový signál, zaškrtněte políčko „Slyšel jsem zvukový signál z kamery“ a klepněte na Další.

Krok 7. Jakmile z kamery uslyšíte „Připojení k routeru proběhlo úspěšně“, zaškrtněte možnost „Slyšel jsem hlasovou výzvu“ a klepněte na možnost Další.

Poznámka: Pokud uslyšíte hlasovou výzvu „Připojení k routeru se nezdařilo“, ověřte si, že jste v předchozím kroku správně zadali informace o Wi-Fi.

Krok 8. Vytvořte si přihlašovací heslo a pojmenujte svou kameru.

Krok 9. Inicializace byla dokončena. Klepněte na Dokončit a můžete spustit živé sledování.

- Pomocí připojení síťovým kabelem

Pokud chcete udělat úvodní nastavení, zapněte kameru pomocí elektrického síťového adaptéru, připojte kameru k portu LAN routeru pomocí ethernetového kabelu a postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Pokud jsou váš telefon, kamera a router připojeny ke stejné síti a v Nastavení aplikace jste povolili možnost Přidat zařízení automaticky, můžete na název tohoto zařízení klepnout, vybrat tak Zařízení a přeskočit na Krok 3.

V opačném případě můžete klepnutím na  ikonu v pravém horním rohu a naskenováním QR kódu na kameře přidat kameru.

Krok 2. Klepněte na možnost Vybrat připojení síťovým kabelem.

Ujistěte se, že je kamera připojena správně, jak je znázorněno na obrázku, a poté klepněte na možnost Přístup ke kameře.

Krok 3. Vytvořte heslo k zařízení a zařízení pojmenujte.

Krok 4. Vyberte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit, zadejte heslo Wi-Fi sítě a klepnutím na Uložit konfiguraci uložte.

Krok 5. Inicializace byla dokončena. Klepněte na Dokončit a můžete začít živé sledování.

## Instalace kamery

Pokud nevíte, jak nainstalovat E1 Outdoor na strop nebo na zeď, měli byste si přečíst tento článek a postupovat podle pokynů v něm.

Poznámka: Jestliže bude E1 Outdoor nainstalována ve venkovním prostředí, je vhodné ji nainstalovat vzhůru nohama, díky čemuž bude zajištěna vyšší úroveň vodotěsnosti.

### Připevněte kameru na zeď

Krok 1. Sejměte držák.

Konečky prstů zatáhněte za tlačítko na bezpečnostním držáku směrem dolů, současně druhou rukou otočte držák a vyjměte jej z držáku.

Krok 2. Přišroubujte kameru k držáku.

Zarovnejte hrot na držáku k otvoru se závitem na kameře a poté držák našroubujte ve směru hodinových ručiček, aby pevně držel u sebe.

Krok 3. Nainstalujte bezpečnostní konzolu.

Vyvrtejte otvory podle montážní šablony a přišroubujte bezpečnostní konzolu ke stěně.

Poznámka: V případě potřeby použijte sádrokartonové kotvy, které jsou součástí balení.

Krok 4. Připevněte kameru k držáku.

Držák dokonale zacvakněte do bezpečnostní konzoly. Poté otočte základnu kamery proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte slabé cvaknutí, což znamená, že kamera a bezpečnostní konzola jsou k sobě správně připevněny. Nyní můžete otočením kamery nastavit úhel pohledu kamery.

Poznámka: Jakmile si ujistíte, že je kamera bezpečně nainstalována, ruku uvolněte.

### Namontujte kameru na strop

Nejprve dle kroku 1 v části Montáž kamery na stěnu zjistěte, jak vytáhnout tlačítko bezpečnostního držáku a odšroubovat stropní konzolu z držáku.

Krok 1. Našroubujte stropní konzolu ke stropu.

Krok 2. Zarovnejte kameru s držákem a otočte ji  ve směru hodinových ručiček, abyste ji zajistili na místě.