Verzia: N1

ELEKTRICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

ES 1010

OBJ. ČÍSLO: 18544

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE MANUÁL A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

GÜDE SLOVAKIA, s.r.o.

ROVEŇ 204

03301 PODTÚREŇ

WWW.PRIEMYSELNYTOVAR.SK

© GÜDE SLOVAKIA, s.r.o.

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 26.10.2016

18544 – ES 1010

Obsah

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.................................................................................................................... 3

1-1 Správne používání výrobku ................................................................................................................ 3

2 MONTÁŽ................................................................................................................................................ 4

2-1 Výměna násstavce............................................................................................................................... 4

3 POUŽITÍ........ ......................................................................................................................................... 4

3-1 Nastavení směru................................................................................................................................. 4

4 ÚDRŽBA................................................................................................................................................ 5

5 LIKVIDACE VÝROBKU.......................................................................................................................... 5

6 TECHNICKÉ ÚDAJE............................................................................................................................. 5

7 NÁKRES................................................................................................................................................ 6

8 SEZNAM DÍLŮ....................................................................................................................................... 7

9 CE-CERTIFIKÁT .................................................................................................................................. 8

STRANA 2 Z 8

18544 – ES 1010

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Změny, které zlepší výkonnost a efektivitu výroby a nejsou zakázány, lze v souladu s

bezpečnostními pokyny na výrobku provádět

Zkontrolujte daný výrobek před jeho uvedením do užívaní

Nikdy neuvádějte do činnosti poškozený nebo nefunkční výrobek! Kontaktujte výrobce, nebo předložte výrobek kvalifikovanému mechanikovi na kontrolu

V případě zjištění poškození na částí zařízení je zakázáno výrobek dále používat

Používejte výhradně certifikované příslušenství !

V žádném případě nepoužívejte hrubou sílu během manipulace !

Udržujte pracoviště v čistotě!

Dbejte na to, aby jste používali zařízení v bezpečné vzdálenosti od hořlavých nebo jiných nebezpečných

materiálů !

Zabraňte přístupu k zařízení dětem a třetím osobám.

Ochraňujte zařízení před deštěm nebo nadměrnou vlhkostí!

Před montáží zkontrolujte stav všech dílů zařízení na případná poškození,vzniklé nesprávnou přepravou!

Odeberte jakékoli klíče nebo jiná zařízení z utahováku, než začnete s jeho provozem.

Ujistěte se, zda je zařízení odpojeno z obvodu elektrické energie, před jakoukoliv údržbou!

Zařízení používejte pouze k účelu, na které bylo vyhotoveno!

Při práci se zařízením používejte pracovní oblečení a bezpečnostní prvky.

Před započetím práce sundejte všechny šperky z těla, které mohou způsobit úraz!

Dbejte na to, aby se žádná část těla nedostala do záznamu zařízení! Hrozí riziko úrazu!

Zafixujte obrobek před započetím práce.

Nepracujte s výrobkem pokud jste pod vlivem léků nebo jiných návykových látek!

Obalové části výrobku (fólie, plastový sáček, polystyren atd.) Uschovejte mimo dosah dětí!

Hrozí nebezpečí udušení!

1-1 SPRÁVNE POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Utahovák je určen k utahování šroubů a matic pomoc skrutiek a matíc pomocí pulzujících otáček.

Uťahovák není určen k používaní jako pneumatické kladivo.

STRANA 3 Z 8

18544 – ES 1010

2 MONTÁŽ

Zařízení se dodáva komplet smontované.

2-1 VÝMĚNA NÁSTAVCE

Ubezpečte se, je-li zařízení vypnuto a odpojeno od elektrické sítě.

Zatáhněte upínaní směrem ven a vyjměte resp. vložte vámi vybraný nástavec do upínaní

Před výménou nástavce vypnete zařízení, odpojte jej od elektrické sítě, zatáhněte upínaní, čím dojde

k uvolnění uchycení nástavce.

3 POUŽÍVÁNÍ

3-1 NASTAVENÍ SMĚRU

UPOZORNĚNÍ: Neměňte směr pohybu zařízení během provozu! Nejdříve vypněte zařízení a odpojte jej

z elektrické sítě.

Použijte vypínač na změnu směru rotace zařízení.

Držte spínač směrem nahoru k nastavení směru v proti směru hodinových ručiček (zpětný chod)

Držte spínač směrem dolů k nastavení směru ve směru hodinových ručiček (přímý chod.)

STRANA 4 Z 8

18544 – ES 1010

4 ÚDRŽBA

Před jakoukoliv údržbou je třeba abyste zařízení vypnuli s pomocí hlavního spínače

a odpojili ho z elektrické sítě.

Zabraňte znečištění a upachtia odvzdušňovacích ploch na zařízení. V případě zašpinění je

třeba jejich vyčištění.

Na vyčištění zařízení nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!

K čištění zařízení nepoužívejte proud tekoucí vodě!

Během používání zařízení je třeba jeho skladování na bezpečném a suchém místě!

5 LIKVIDACE VÝROBKU

- Při likvidaci výrobku se obraťte na prodejce nebo na lokální recyklační centrum

- V žádném případě nevynášejte výrobek na skládku! V žádném případě nelikvidujte výrobek

komunálním odpadem!

- Zabránite-li takovému jednání, přispějete tím k zachování přirozeného životního prostředí.

6 TECHNICKÉ ÚDAJE

STRANA 5 Z 8

| Počet otáček | 2200 ot./min. |
| --- | --- |
| Napětí | 230 V / 50 Hz |
| Výkon | 1010 W |
| Upínání | čtyřhran 1/2" (13 mm) |
| Max. točivý moment | 450 Nm |
| Hmotnost | cca 5 kg |

18544 – ES 1010

7 NÁKRES

STRANA 6 Z 8

18544 – ES 1010

8 SEZNAM DÍLŮ

STRANA 7 Z 8

| Číslo | Popis | Množství |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prstenec | 1 |
| 2 | Přední kryt | 1 |
| 3 | Kryt těsnění | 1 |
| 4 | Tlaková podložka | 1 |
| 5 | Vřeteno | 1 |
| 6 | Rameno | 1 |
| 7 | Ocelová koule | 24 |
| 8 | Pružina | 1 |
| 9 | Ocelová koule | 2 |
| 10 | Osa spojky | 1 |
| 11 | Převodové kolo (velké) | 1 |
| 12 | Šroub | 4 |
| 13 | Pružina | 4 |
| 14 | Podložka | 3 |
| 15 | Ocelová koule | 1 |
| 16 | Podložka papírová | 1 |
| 17 | Kryt (střední) | 1 |
| 18 | Ložisko | 1 |
| 19 | Kryt ložiska | 1 |
| 20 | Odvzdušňovač | 1 |
| 21 | Omezovač | 1 |
| 22 | Rotor | 1 |
| 23 | Klín | 1 |
| 24 | Převodové kolo (dvojité) | 1 |
| 25 | Ložisko | 2 |
| 26 | Šroub | 2 |
| 27 | Stator | 1 |
| 28 | Ložisko | 1 |
| 29 | Kryt ložiska | 1 |
| 30 | Kryt | 1 |
| 31 | Zadní kryt | 1 |
| 32 | Šroub | 4 |
| 33 | Cievka | 2 |
| 34 | Spoušť | 1 |
| 35 | Kryt uchycení | 1 |
| 36 | Šroub | 2 |
| 37 | Šroub | 2 |
| 38 | Držák kabelu | 1 |
| 39 | Odlehčení tahu | 1 |
| 40 | Pouzdro kabelu | 1 |
| 41 | Kabel | 1 |
| 42 | Držák kabelu | 2 |
| 43 | Kartáčový průchod | 2 |
| 44 | Kryt průchodu | 2 |
| 45 | Spojovací prstenec | 2 |

18544 – ES 1010

9 CE-CERTIFIKÁT

EU – Prohlášení o shodě

EU Declaration of Conformity

Tímto prohlašujeme,

We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH

Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

že tato zařízení odpovídají příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice EU na základě jejich designu a typu, který je v oběhu.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health

requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into

circulation by us.

V případě změny technických parametrů výrobku je dohodnuto, že toto prohlášení strácí platnost.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will

cease to be valid.

Popis výrobku:

Machine Description:

Obj. číslo:.:

Article-No.:

EU směrnice:

EU-Directives:

ES 1010

18544

2006/42/EG

2004/108/EG

Aplikované harmonizované normy:

Applicable harmonized standards:

EN

EN

EN

EN

EN

EN

60745-1:2006

60745-2-2:2003+A11+A1

55014-1:2006+A1

55014-2:1997+A1+A2

61000-3-2:2006+A1+A2

61000-3-3:2008

Číslo zkoušky:

Testreport number.:

AM501698240001

AE502025600001

Zkušební institut:

Testing institut:

NB 0197

Odpovědný za dokumentaci:

Responsable for Documents:

Romeo Gut

Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen

Übrigshausen

Místo:

Place:

Datum:

Date:

Podpis oprávněné osoby:

Authorised Signature:

09.12.2009

Titul signátora:

Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer

STRANA 8 Z 8