CLATRONIC

cz                                                                      návod k použití

VL 3741 S – Stojanový ventilátor

Speciální bezpečnostní pokyny

• Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné sítě.

• Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Ty mohou být zachyceny ventilátorem z důvodu turbulence vzduchu!

• Používejte přístroj pouze s ochranou mřížkou!

• Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Vyberte stabilní plochu, aby se zabránilo sklopení ventilátoru během provozu!

• Nepokládejte přístroj bezprostředně vedle kamen nebo jiných zdrojů tepla.

• Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte autorizovaný servis. Aby se zabránilo nebezpečí, nechte poškozený přívodní kabel vyměnit pouze naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou a to, za kabel stejného typu.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud je jim poskytnut odborný dohled nebo podány instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem.

• Děti se si nesmí hrát se spotřebičem.

• Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Elektrické připojení

• Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí se shoduje s informacemi na štítku.

• Připojte zařízení k řádně nainstalované chráněné zásuvce.

- Hák

- Vrtule

- Hřídel

- Motor

- Tlačítko pro oscilaci

- Šroub

- Spínač

- Šroub

- Upínací hlavice na nastavení výšky

- Kryt

- Tyč

- Šroub

- Montážní deska

- Podstavec

- Tlačítko pro nastavení rychlosti

- Zadní kryt ventilátoru

- Upevňovací matice

- Upevňovací matice pro zadní kryt

- Upevňovací šroub

Vybalení přístroje

- Vyjměte zařízení z obalu

- Odstraňte veškeré obaly z výrobku.

- Zkontrolujte obsah.

- Zkontrolujte, zda zařízení po přepravě není poškozené.

Montážní návod

- Spodní část ventilátoru sestavte do kříže.

- Namontujte desku pomocí čtyř křížových šroubů.

- Odstraňte matici na nastavení výšky a posuňte kryt na dolní pozici stojanu.

- Povolte spojovací šroub a nasaďte tyč a motor na podstavec. Šroub poté zase utáhněte.

- Zašroubujte upevňovací matici proti směru hodinových ručiček.

- Nasaďte zadní kryt ventilátoru.

- Otočte upevňovací matici a namontujte zadní kryt ventilátoru.

- Nasaďte vrtuli.

- Zašroubujte vrtuli proti hodinovým ručičkám.

- Vyjměte šroub a matice z krytu a umístěte je na dosah.

- Připojte přední kryt na zadní.

- Zajistěte kryt šroubem a maticí.

- Upevněte pomocí háčku.

Uvedení do provozu

- Před připojením do zásuvky zkontrolujte, zda je síťové napětí vhodný pro daný výrobek. Specifikaci lze nalézt na typovém štítku.

- Připojte zařízení k správně uzemněné zásuvky.

Vložení baterií do dálkového ovladače
(baterie nejsou součástí balení)

- Otevřete kryt na baterie na zadní části dálkového ovladače.

- Vložte 2 mikro baterie typu R03 "AAA" 1,5 V.

- Ujistěte se, že baterie jsou umístěny správě dle polarity.

- Zavřete kryt na baterie.

Rozsah dálkového ovládání

- Dosah: cca 8 m.

- Pokud se bude dosah zmenšovat, vyměňte baterie.

- Zajistěte, aby mezi dálkovým ovladačem a přístrojem nebyly žádné překážky.

Použití

Základní nastavení

Úhel náklonu ventilátoru
1. Povolte aretační šroub. 
2. Nakloňte ochrannou mřížku do požadované polohy. 
3. Utáhněte aretační šroub.

Nastavení ventilátoru

Máte dvě možnosti:

- ventilátor se neotáčí
1. Vypněte zařízení.
2. Stlačte knoflík směrem nahoru. 
3. Pomocí rukojeti si nastavte polohu ventilátoru.

- ventilátor se točí 
1. Vypněte zařízení. 
2. Stiskněte knoflík. 
3. Chcete-li vypnout funkci, vytáhněte tlačítko nahoru.

Ovládání

- Některé funkce můžeme ovládat ručně nebo ovladačem.

- Tlačítka označené s * jsou na ovladači a na základně.

Stlačte tlačítko ON/SPEED opakovaně pro výběr jedné z rychlostí:

- LOW

- MID

- HIGH

MODE funkce změna větru

- Přístroj má dvě volitelné rychlosti: normální režim a režim spánek. Rychlost ventilátoru se mění rozdílně v obou režimech. Stiskněte tlačítko MODE pro zapnutí jednoho z režimů.

- Manuální režim (kontrolka MODE svítí červeně). Můžete kdykoli stanovit rychlost ventilátoru sami.

- Přirozený režim (kontrolka MODE svítí zeleně).
 Pokud máte nastavený ventilátor na vysokou, rychlost můžete přepnout na vysokou – střední – pomalou – vypnout.

Pokud máte nastavený ventilátor na střední rychlost, můžete přepnout na střední – pomalou – vypnout.

Pokud máte nastavený ventilátor na nízké rychlosti, můžete přepnout na pomalou – vypnout.

Režim spánku (kontrolka MODE se zhasne)

- Pokud máte nastavenou vysokou rychlost (HIGH) prvních 30 minut ventilátor pracuje na vysokou rychlost poté ventilátor pracuje 30 min na střední rychlost a poté pracuje na nízkou rychlost.

- Pokud máte nastavenou střední rychlost (MID) prvních 30 min pracuje ventilátor na střední rychlost, poté se přepne na pomalou rychlost.

- Pokud máte nastavenou pomalou rychlost (LOW) tak se ventilátor automaticky přepíná do klidového režimu a následně do pomalého režimu.

Časovač 
Tlačítkem TIMER lze nastavit vypnutí přístroje.

Tlačítko OFF 
Stlačte tlačítko, pokud chcete přístroj vypnout.

Hlučnost: 
nižší než 70 dB (A)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: …………………………………………………VL 3741 S

Napájení: …………………………………………….220-240 V~, 50/60 Hz

Příkon: …………………………………………………45W

Ochranná třída: …………………………………..II

Čistá váha: …………………………………………..cca 2,60 kg

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.